| Pos. | Stückzahl | ## Unverbindlicher Ausschreibungstext | #### Preis je Einheit |  | Gesamtbetrag |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | € | Cent | € | Cent |
| 001 | .......... m | # Lieferung # Böcke Granoment grau # Hochbordstein # H5 12/15/25/100 cm Ausführung: Granoment -grau Herstellung: abgerundete Fase an der vorderen Längskante der Trittfläche. Vorsatz der Ansichtsfläche aus Beton mit Basaltvorsatz Ansichtsflächen nicht ausgewaschen Typ: D-T-I nach DIN EN 1340 / DIN 483 Einbau: Fach- und Normgerecht gemäß ZTVP-StB, DIN 18318 und VOB. Teil C: Allgemeine Technische Vertragsbedingungen für Bauleistungen (ATV); Straßenbauarbeiten, Pflasterdecken und Plattenbeläge. Hochbord 12/15/25/100 cm liefern und höhen- und fluchtgerecht auf 20 cm starker Betonbettung aus C12/C15 einschl. Rückenstütze aus gleichem Beton auf profilgemäßer Tragschicht mit Fuge versetzen Technische Angaben: Höhe: 25 cm Tiefe: 15 cm Länge: 100 cm Verlegebett: objektabhängig Ausführung: Granoment grau Ansichtsfläche nicht ausgewaschen Der Einheitspreis enthält die Lieferung sämtlicher Materialien und Nebenarbeiten, sofern in nachfolgenden Pos. nicht anders vermerkt. Herstellernachweis: Basamentwerke Böcke GmbH |  |  |  |  |

| Pos. | Stückzahl | ## Unverbindlicher Ausschreibungstext | #### Preis je Einheit |  | Gesamtbetrag |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | € | Cent | € | Cent |
| 001 | .......... m | # Lieferung # Böcke Granoment grau # Hochbordstein # H5 12/15/25/50 cm Ausführung: Granoment -grau Herstellung: abgerundete Fase an der vorderen Längskante der Trittfläche. Vorsatz der Ansichtsfläche aus Beton mit Basaltvorsatz Ansichtsflächen nicht ausgewaschen Typ: D-T-I nach DIN EN 1340 / DIN 483 Einbau: Fach- und Normgerecht gemäß ZTVP-StB, DIN 18318 und VOB. Teil C: Allgemeine Technische Vertragsbedingungen für Bauleistungen (ATV); Straßenbauarbeiten, Pflasterdecken und Plattenbeläge. Hochbord 12/15/25/50 cm liefern und höhen- und fluchtgerecht auf 20 cm starker Betonbettung aus C12/C15 einschl. Rückenstütze aus gleichem Beton auf profilgemäßer Tragschicht mit Fuge versetzen Technische Angaben: Höhe: 25 cm Tiefe: 15 cm Länge: 50 cm Verlegebett: objektabhängig Ausführung: Granoment grau Ansichtsfläche nicht ausgewaschen Der Einheitspreis enthält die Lieferung sämtlicher Materialien und Nebenarbeiten, sofern in nachfolgenden Pos. nicht anders vermerkt. Herstellernachweis: Basamentwerke Böcke GmbH |  |  |  |  |

| Pos. | Stückzahl | ## Unverbindlicher Ausschreibungstext | #### Preis je Einheit |  | Gesamtbetrag |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | € | Cent | € | Cent |
| 001 | .......... m | # Lieferung # Böcke Granomentgrau # Streetline Busbord # 30/42,5/33/100 cm Ausführung: Granoment -grau mit Weisszement Herstellung: # Böcke Granomentgrau mit Weisszement Ansichtsflächen glatt Trittfläche taktil mit Gefälle Einstiegshöhe: 16 und/oder 18 cm Typ: D-U-I nach DIN EN 1340 / DIN 483 Einbau: Fach- und Normgerecht gemäß ZTVP-StB, DIN 18318 und VOB. Teil C: Allgemeine Technische Vertragsbedingungen für Bauleistungen (ATV); Straßenbauarbeiten, Pflasterdecken und Plattenbeläge. Busbord Sonderstein 30/42,5/33/100 cm liefern, höhen- und fluchtgerecht auf 20 cm starker Betonbettung aus C12/C15 einschl. Rückenstütze ( min. 10 cm stark und bis 10 cm unter Oberkante Pflaster) mit durchgehendem Beton auf profilgemäßer, standfester gemäß ZTVT eingebauter Tragschicht einschl. ca. 5 mm breiten Fugen mit geeigneter ca. 350 kg tragfähiger Verlegezange sorgfältig versetzen. Fugenfüllung unter o.g. Vorschriften mit geeignetem Fugenschlussmaterial (objektabhängig) herstellen. Verkehrs- und Trittflächen dürfen nicht beim verdichten der Gehwegbereiche überrüttelt werden. Technische Angaben: Höhe: 33 cm Tiefe: 42,5 cm Länge: 100 cm Verlegebett: objektabhängig Ausführung: Granoment grau mit Weisszement Einstiegshöhe: 16 cm Der Einheitspreis enthält die Lieferung sämtlicher Materialien und Nebenarbeiten, sofern in nachfolgenden Pos. nicht anders vermerkt. Herstellernachweis: Basamentwerke Böcke GmbH |  |  |  |  |

| Pos. | Stückzahl | ## Unverbindlicher Ausschreibungstext | #### Preis je Einheit |  | Gesamtbetrag |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | € | Cent | € | Cent |
| 001 | .......... m | # Lieferung # Böcke Granomentgrau # Hochbordstein # H3 15/18/30/50 cm Ausführung: Granoment -grau Herstellung: abgerundete Fase an der vorderen Längskante der Trittfläche. Vorsatz der Ansichtsfläche aus Beton mit Basaltvorsatz Ansichtsflächen nicht ausgewaschen Typ: D-T-I nach DIN EN 1340 / DIN 483 Einbau: Fach- und Normgerecht gemäß ZTVP-StB, DIN 18318 und VOB. Teil C: Allgemeine Technische Vertragsbedingungen für Bauleistungen (ATV); Straßenbauarbeiten, Pflasterdecken und Plattenbeläge. Rundbord 15/18/30/50 cm liefern und höhen- und fluchtgerecht auf 20 cm starker Betonbettung aus C12/C15 einschl. Rückenstütze aus gleichem Beton auf profilgemäßer Tragschicht mit Fuge versetzen Technische Angaben: Höhe: 30 cm Tiefe: 18 cm Länge: 50 cm Verlegebett: objektabhängig Ausführung: Granoment grau Ansichtsfläche nicht ausgewaschen Der Einheitspreis enthält die Lieferung sämtlicher Materialien und Nebenarbeiten, sofern in nachfolgenden Pos. nicht anders vermerkt. Herstellernachweis: Basamentwerke Böcke GmbH |  |  |  |  |

| Pos. | Stückzahl | ## Unverbindlicher Ausschreibungstext | #### Preis je Einheit |  | Gesamtbetrag |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | € | Cent | € | Cent |
| 001 | .......... m | # Lieferung # Böcke Granoment grau # Torstein # zu 12/15/25 und 30 Absenker über 1 m auf Rundbordstein auf 15/22 cm r= 2cm oder r=5 cm Ausführung: Granoment -grau Herstellung: abgerundete Fase an der vorderen Längskante der Trittfläche die auf r=2 cm oder r= 5 cm übergeht. Vorsatz der Ansichtsfläche aus Beton mit Basaltvorsatz Ansichtsflächen nicht ausgewaschen Typ: D-T-I nach DIN EN 1340 / DIN 483 Einbau: Fach- und Normgerecht gemäß ZTVP-StB, DIN 18318 und VOB. Teil C: Allgemeine Technische Vertragsbedingungen für Bauleistungen (ATV); Straßenbauarbeiten, Pflasterdecken und Plattenbeläge. Torstein 12/15/25/100 cm liefern und höhen- und fluchtgerecht auf 20 cm starker Betonbettung aus C12/C15 einschl. Rückenstütze aus gleichem Beton auf profilgemäßer Tragschicht mit Fuge versetzen Technische Angaben: Höhe: 25 cm Tiefe: 15 cm Länge: 100 cm Verlegebett: objektabhängig Ausführung: Granoment grau Ansichtsfläche nicht ausgewaschen Der Einheitspreis enthält die Lieferung sämtlicher Materialien und Nebenarbeiten, sofern in nachfolgenden Pos. nicht anders vermerkt. Herstellernachweis: Basamentwerke Böcke GmbH |  |  |  |  |

| Pos. | Stückzahl | ## Unverbindlicher Ausschreibungstext | #### Preis je Einheit |  | Gesamtbetrag |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | € | Cent | € | Cent |
| 001 | .......... m | # Lieferung # Böcke Granoment grau # Torstein # zu 15/18/30 auf 18/22 cm über 1 m Ausführung: Granoment -grau Herstellung: abgerundete Fase an der vorderen Längskante der Trittfläche die auf r=5 cm übergeht. Vorsatz der Ansichtsfläche aus Beton mit Basaltvorsatz Ansichtsflächen nicht ausgewaschen Typ: D-T-I nach DIN EN 1340 / DIN 483 Einbau: Fach- und Normgerecht gemäß ZTVP-StB, DIN 18318 und VOB. Teil C: Allgemeine Technische Vertragsbedingungen für Bauleistungen (ATV); Straßenbauarbeiten, Pflasterdecken und Plattenbeläge. Torstein 15/18/30/100 cm liefern und höhen- und fluchtgerecht auf 20 cm starker Betonbettung aus C12/C15 einschl. Rückenstütze aus gleichem Beton auf profilgemäßer Tragschicht mit Fuge versetzen Technische Angaben: Höhe: 30 cm Tiefe: 18 cm Länge: 100 cm Verlegebett: objektabhängig Ausführung: Granoment grau Ansichtsfläche nicht ausgewaschen Der Einheitspreis enthält die Lieferung sämtlicher Materialien und Nebenarbeiten, sofern in nachfolgenden Pos. nicht anders vermerkt. Herstellernachweis: Basamentwerke Böcke GmbH |  |  |  |  |

| Pos. | Stückzahl | ## Unverbindlicher Ausschreibungstext | #### Preis je Einheit |  | Gesamtbetrag |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | € | Cent | € | Cent |
| 001 | .........Stück | # Lieferung # Böcke Granoment grau # Hochbordsteinecke 90° zu 12/15/30 cm Schenkellängen von 40 cm konkav (KA) Ausführung: Granoment -grau Herstellung: abgerundete Fase an der vorderen Längskante der Trittfläche Vorsatz der Ansichtsfläche aus Beton mit Basaltvorsatz Ansichtsflächen nicht ausgewaschen Typ: D-T-I nach DIN EN 1340 / DIN 483 Einbau: Fach- und Normgerecht gemäß ZTVP-StB, DIN 18318 und VOB. Teil C: Allgemeine Technische Vertragsbedingungen für Bauleistungen (ATV); Straßenbauarbeiten, Pflasterdecken und Plattenbeläge. Hochbordsteinecke 12/15/30 cm liefern und höhen- und fluchtgerecht auf 20 cm starker Betonbettung aus C12/C15 einschl. Rückenstütze aus gleichem Beton auf profilgemäßer Tragschicht mit Fuge versetzen Technische Angaben: Höhe: 30 cm Tiefe: 15 cm Schenkellänge: 40 cm Verlegebett: objektabhängig Ausführung: Granoment grau Ansichtsfläche nicht ausgewaschen Der Einheitspreis enthält die Lieferung sämtlicher Materialien und Nebenarbeiten, sofern in nachfolgenden Pos. nicht anders vermerkt. Herstellernachweis: Basamentwerke Böcke GmbH |  |  |  |  |

| Pos. | Stückzahl | ## Unverbindlicher Ausschreibungstext | #### Preis je Einheit |  | Gesamtbetrag |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | € | Cent | € | Cent |
| 001 | .........Stück | # Lieferung # Böcke Granoment grau # Hochbordsteinecke 90° zu 12/15/30 cm Schenkellängen von 40 cm konvex (KI) Ausführung: Granoment -grau Herstellung: abgerundete Fase an der vorderen Längskante der Trittfläche Vorsatz der Ansichtsfläche aus Beton mit Basaltvorsatz Ansichtsflächen nicht ausgewaschen Typ: D-T-I nach DIN EN 1340 / DIN 483 Einbau: Fach- und Normgerecht gemäß ZTVP-StB, DIN 18318 und VOB. Teil C: Allgemeine Technische Vertragsbedingungen für Bauleistungen (ATV); Straßenbauarbeiten, Pflasterdecken und Plattenbeläge. Hochbordsteinecke 12/15/30 cm liefern und höhen- und fluchtgerecht auf 20 cm starker Betonbettung aus C12/C15 einschl. Rückenstütze aus gleichem Beton auf profilgemäßer Tragschicht mit Fuge versetzen Technische Angaben: Höhe: 30 cm Tiefe: 15 cm Schenkellänge: 40 cm Verlegebett: objektabhängig Ausführung: Granoment grau Ansichtsfläche nicht ausgewaschen Der Einheitspreis enthält die Lieferung sämtlicher Materialien und Nebenarbeiten, sofern in nachfolgenden Pos. nicht anders vermerkt. Herstellernachweis: Basamentwerke Böcke GmbH |  |  |  |  |

| Pos. | Stückzahl | ## Unverbindlicher Ausschreibungstext | #### Preis je Einheit |  | Gesamtbetrag |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | € | Cent | € | Cent |
| 001 | ..........Stück | # Lieferung # Böcke Granoment grau # Hochbordsteinecke 135° zu 15/18/30 cm Schenkellängen von 50 cm konkav (KA) Ausführung: Granoment -grau Herstellung: abgerundete Fase an der vorderen Längskante der Trittfläche Vorsatz der Ansichtsfläche aus Beton mit Basaltvorsatz Ansichtsflächen nicht ausgewaschen Typ: D-T-I nach DIN EN 1340 / DIN 483 Einbau: Fach- und Normgerecht gemäß ZTVP-StB, DIN 18318 und VOB. Teil C: Allgemeine Technische Vertragsbedingungen für Bauleistungen (ATV); Straßenbauarbeiten, Pflasterdecken und Plattenbeläge. Hochbordsteinecke 12/15/30 cm liefern und höhen- und fluchtgerecht auf 20 cm starker Betonbettung aus C12/C15 einschl. Rückenstütze aus gleichem Beton auf profilgemäßer Tragschicht mit Fuge versetzen Technische Angaben: Höhe: 30 cm Tiefe: 15 cm Schenkellänge: 50 cm Verlegebett: objektabhängig Ausführung: Granoment grau Ansichtsfläche nicht ausgewaschen Der Einheitspreis enthält die Lieferung sämtlicher Materialien und Nebenarbeiten, sofern in nachfolgenden Pos. nicht anders vermerkt. Herstellernachweis: Basamentwerke Böcke GmbH |  |  |  |  |

| Pos. | Stückzahl | ## Unverbindlicher Ausschreibungstext | #### Preis je Einheit |  | Gesamtbetrag |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | € | Cent | € | Cent |
| 001 | ..........Stück | # Lieferung # Böcke Granoment grau # Hochbordsteinecke 135° zu 15/18/30 cm Schenkellängen von 50 cm konvex (KI) Ausführung: Granoment -grau Herstellung: abgerundete Fase an der vorderen Längskante der Trittfläche Vorsatz der Ansichtsfläche aus Beton mit Basaltvorsatz Ansichtsflächen nicht ausgewaschen Typ: D-T-I nach DIN EN 1340 / DIN 483 Einbau: Fach- und Normgerecht gemäß ZTVP-StB, DIN 18318 und VOB. Teil C: Allgemeine Technische Vertragsbedingungen für Bauleistungen (ATV); Straßenbauarbeiten, Pflasterdecken und Plattenbeläge. Hochbordsteinecke 12/15/30 cm liefern und höhen- und fluchtgerecht auf 20 cm starker Betonbettung aus C12/C15 einschl. Rückenstütze aus gleichem Beton auf profilgemäßer Tragschicht mit Fuge versetzen Technische Angaben: Höhe: 30 cm Tiefe: 15 cm Schenkellänge: 50 cm Verlegebett: objektabhängig Ausführung: Granoment grau Ansichtsfläche nicht ausgewaschen Der Einheitspreis enthält die Lieferung sämtlicher Materialien und Nebenarbeiten, sofern in nachfolgenden Pos. nicht anders vermerkt. Herstellernachweis: Basamentwerke Böcke GmbH |  |  |  |  |

| Pos. | Stückzahl | ## Unverbindlicher Ausschreibungstext | #### Preis je Einheit |  | Gesamtbetrag |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | € | Cent | € | Cent |
| 001 | .......... Stück | # Lieferung # Böcke Granoment grau # Hochbordsteinkurve # zum H4+H5 12/15/30/78 cm KA ( konvav ) Ausführung: Granoment -grau Radien: 0,5/ 1,0/ 2,0/ 3,0/ 4,0/ 5,0m Herstellung: abgerundete Fase an der vorderen Längskante der Trittfläche. Vorsatz der Ansichtsfläche aus Beton mit Basaltvorsatz Ansichtsflächen nicht ausgewaschen Typ: D-T-I nach DIN EN 1340 / DIN 483 Einbau: Fach- und Normgerecht gemäß ZTVP-StB, DIN 18318 und VOB. Teil C: Allgemeine Technische Vertragsbedingungen für Bauleistungen (ATV); Straßenbauarbeiten, Pflasterdecken und Plattenbeläge. Hochbord 12/15/30/78 cm liefern und höhen- und fluchtgerecht auf 20 cm starker Betonbettung aus C12/C15 einschl. Rückenstütze aus gleichem Beton auf profilgemäßer Tragschicht mit Fuge versetzen Technische Angaben: Höhe: 30 cm Tiefe: 15 cm Länge: 78 cm Verlegebett: objektabhängig Ausführung: Granoment grau Ansichtsfläche nicht ausgewaschen Der Einheitspreis enthält die Lieferung sämtlicher Materialien und Nebenarbeiten, sofern in nachfolgenden Pos. nicht anders vermerkt. Herstellernachweis: Basamentwerke Böcke GmbH |  |  |  |  |

| Pos. | Stückzahl | ## Unverbindlicher Ausschreibungstext | #### Preis je Einheit |  | Gesamtbetrag |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | € | Cent | € | Cent |
| 001 | .......... Stück | # Lieferung # Böcke Granoment grau # Hochbordsteinkurve # zum H4 + H5 12/15/30/78 cm KI ( konvex ) Ausführung: Granoment -grau Radien: 0,5/ 1,0/ 2,0/ 3,0/ 4,0/ 5,0/6,0/ 7,5/ 10,0 m Herstellung: abgerundete Fase an der vorderen Längskante der Trittfläche. Vorsatz der Ansichtsfläche aus Beton mit Basaltvorsatz Ansichtsflächen nicht ausgewaschen Typ: D-T-I nach DIN EN 1340 / DIN 483 Einbau: Fach- und Normgerecht gemäß ZTVP-StB, DIN 18318 und VOB. Teil C: Allgemeine Technische Vertragsbedingungen für Bauleistungen (ATV); Straßenbauarbeiten, Pflasterdecken und Plattenbeläge. Hochbord 12/15/30/78 cm liefern und höhen- und fluchtgerecht auf 20 cm starker Betonbettung aus C12/C15 einschl. Rückenstütze aus gleichem Beton auf profilgemäßer Tragschicht mit Fuge versetzen Technische Angaben: Höhe: 30 cm Tiefe: 15 cm Länge: 78 cm Verlegebett: objektabhängig Ausführung: Perlton Quarz Ansichtsfläche nicht ausgewaschen Der Einheitspreis enthält die Lieferung sämtlicher Materialien und Nebenarbeiten, sofern in nachfolgenden Pos. nicht anders vermerkt. Herstellernachweis: Basamentwerke Böcke GmbH |  |  |  |  |

| Pos. | Stückzahl | ## Unverbindlicher Ausschreibungstext | #### Preis je Einheit |  | Gesamtbetrag |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | € | Cent | € | Cent |
| 001 | .......... Stück | # Lieferung # Böcke Granoment grau # Hochbordsteinkurve # zum H3 15/18/30/78 cm KI ( konvex ) Ausführung: Granoment -grau Radien: 0,5/ 1,0/ 2,0/ 3,0/ 4,0/ 5,0/6,0/ 8,0 m Herstellung: abgerundete Fase an der vorderen Längskante der Trittfläche. Vorsatz der Ansichtsfläche aus Beton mit Basaltvorsatz Ansichtsflächen nicht ausgewaschen Typ: D-T-I nach DIN EN 1340 / DIN 483 Einbau: Fach- und Normgerecht gemäß ZTVP-StB, DIN 18318 und VOB. Teil C: Allgemeine Technische Vertragsbedingungen für Bauleistungen (ATV); Straßenbauarbeiten, Pflasterdecken und Plattenbeläge. Hochbord 15/18/30/78 cm liefern und höhen- und fluchtgerecht auf 20 cm starker Betonbettung aus C12/C15 einschl. Rückenstütze aus gleichem Beton auf profilgemäßer Tragschicht mit Fuge versetzen Technische Angaben: Höhe: 30 cm Tiefe: 18 cm Länge: 78 cm Verlegebett: objektabhängig Ausführung: Granoment grau Ansichtsfläche nicht ausgewaschen Der Einheitspreis enthält die Lieferung sämtlicher Materialien und Nebenarbeiten, sofern in nachfolgenden Pos. nicht anders vermerkt. Herstellernachweis: Basamentwerke Böcke GmbH |  |  |  |  |

| Pos. | Stückzahl | ## Unverbindlicher Ausschreibungstext | #### Preis je Einheit |  | Gesamtbetrag |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | € | Cent | € | Cent |
| 001 | ..........Stück | # Lieferung # Böcke Granoment grau # Hochbordstein Sonderecke ## Typ „ Eckstein“ 25/25/30 cm, r= 25 cm Ausführung: Granoment -grau Herstellung: abgerundete Fase an der vorderen Längskante der Trittfläche Vorsatz der Ansichtsfläche aus Beton mit Basaltvorsatz Ansichtsflächen nicht ausgewaschen Typ: D-T-I nach DIN EN 1340 / DIN 483 Einbau: Fach- und Normgerecht gemäß ZTVP-StB, DIN 18318 und VOB. Teil C: Allgemeine Technische Vertragsbedingungen für Bauleistungen (ATV); Straßenbauarbeiten, Pflasterdecken und Plattenbeläge. Hochbord Sonderecke 25/25/30 cm liefern und höhen- und fluchtgerecht auf 20 cm starker Betonbettung aus C12/C15 einschl. Rückenstütze aus gleichem Beton auf profilgemäßer Tragschicht mit Fuge versetzen Technische Angaben: Höhe: 30 cm Tiefe: 15 cm Schenkellänge: 25 cm Verlegebett: objektabhängig Ausführung: Granoment grau Ansichtsfläche nicht ausgewaschen Der Einheitspreis enthält die Lieferung sämtlicher Materialien und Nebenarbeiten, sofern in nachfolgenden Pos. nicht anders vermerkt. Herstellernachweis: Basamentwerke Böcke GmbH |  |  |  |  |

| Pos. | Stückzahl | ## Unverbindlicher Ausschreibungstext | #### Preis je Einheit |  | Gesamtbetrag |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | € | Cent | € | Cent |
| 001 | ..........Stück | # Lieferung # Böcke Granoment grau # Hochbordstein Sonderecke ## Typ „ Inselkopf,180° Kurve“ 50/25/25 cm passend zu 12/15/25 Ausführung: Granoment -grau Herstellung: abgerundete Fase an der vorderen Längskante der Trittfläche Vorsatz der Ansichtsfläche aus Beton mit Basaltvorsatz Ansichtsflächen nicht ausgewaschen Typ: D-T-I nach DIN EN 1340 / DIN 483 Einbau: Fach- und Normgerecht gemäß ZTVP-StB, DIN 18318 und VOB. Teil C: Allgemeine Technische Vertragsbedingungen für Bauleistungen (ATV); Straßenbauarbeiten, Pflasterdecken und Plattenbeläge. Hochbord Sonderecke 50/25/25 cm liefern und höhen- und fluchtgerecht auf 20 cm starker Betonbettung aus C12/C15 einschl. Rückenstütze aus gleichem Beton auf profilgemäßer Tragschicht mit Fuge versetzen Technische Angaben: Höhe: 25 cm Tiefe: 15 cm Länge: 50 cm Verlegebett: objektabhängig Ausführung: Granoment grau Ansichtsfläche nicht ausgewaschen Der Einheitspreis enthält die Lieferung sämtlicher Materialien und Nebenarbeiten, sofern in nachfolgenden Pos. nicht anders vermerkt. Herstellernachweis: Basamentwerke Böcke GmbH |  |  |  |  |