| Pos. | Stückzahl | ## Unverbindlicher Ausschreibungstext | #### Preis je Einheit |  | Gesamtbetrag |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | € | Cent | € | Cent |
| 001 | ..........Stück | # Lieferung # Böcke Granoment grau # Nullabsenker 15/22/16/14/30 als Übergangsstein zum 15/22 Rundbord r= 5 cm Ausführung: Granoment -grau Herstellung: abgerundete Fase an der vorderen Längskante der Trittfläche, r= 5 cm auf Großpflasterstein 16/24/14 Vorsatz der Ansichtsfläche aus Beton mit Basaltvorsatz Ansichtsflächen nicht ausgewaschen Absenkung über 0,30 m Typ: B-F-K nach DIN EN 1338 / DIN 18501 Einbau: fach- und Norm gerecht gemäß ZTVP-StB, DIN 18318 und VOB. Teil C: Allgemeine Technische Vertragsbedingungen für Bauleistungen (ATV); Straßenbauarbeiten, Pflasterdecken und Plattenbeläge. Nullabsenker 15/22/16/14/30 cm liefern und höhen- und fluchtgerecht auf 20 cm starker Betonbettung aus C12/C15 einschl. Rückenstütze aus gleichem Beton auf profilgemäßer Tragschicht mit Fuge versetzen Technische Angaben: Höhe: 14 cm Tiefe: 16 cm Schenkellänge: 30 cm Verlegebett: objektabhängig Ausführung: Granoment grau Ansichtsfläche nicht ausgewaschen Der Einheitspreis enthält die Lieferung sämtlicher Materialien und Nebenarbeiten, sofern in nachfolgenden Pos. nicht anders vermerkt. Herstellernachweis: Basamentwerke Böcke GmbH |  |  |  |  |

| Pos. | Stückzahl | ## Unverbindlicher Ausschreibungstext | #### Preis je Einheit |  | Gesamtbetrag |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | € | Cent | € | Cent |
| 001 | ..........Stück | # Lieferung # Böcke Basament anthrazit # Nullabsenker 15/22/16/14/30 als Übergangsstein zum 15/22 Rundbord r= 5 cm Ausführung: Basament -anthrazit Herstellung: abgerundete Fase an der vorderen Längskante der Trittfläche, r= 5 cm auf Großpflasterstein 16/24/14 Vorsatz der Ansichtsfläche aus Basaltsplitt und quarzhaltigem Natursand Ansichtsflächen ausgewaschen Absenkung über 0,30 m Typ: B-F-K nach DIN EN 1338 / DIN 18501 Einbau: fach- und Norm gerecht gemäß ZTVP-StB, DIN 18318 und VOB. Teil C: Allgemeine Technische Vertragsbedingungen für Bauleistungen (ATV); Straßenbauarbeiten, Pflasterdecken und Plattenbeläge. Nullabsenker 15/22/16/14/30 cm liefern und höhen- und fluchtgerecht auf 20 cm starker Betonbettung aus C12/C15 einschl. Rückenstütze aus gleichem Beton auf profilgemäßer Tragschicht mit Fuge versetzen Technische Angaben: Höhe: 14 cm Tiefe: 16 cm Schenkellänge: 30 cm Verlegebett: objektabhängig Ausführung: Basament anthrazit Ansichtsfläche ausgewaschen Der Einheitspreis enthält die Lieferung sämtlicher Materialien und Nebenarbeiten, sofern in nachfolgenden Pos. nicht anders vermerkt. Herstellernachweis: Basamentwerke Böcke GmbH |  |  |  |  |

| Pos. | Stückzahl | ## Unverbindlicher Ausschreibungstext | #### Preis je Einheit |  | Gesamtbetrag |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | € | Cent | € | Cent |
| 001 | ..........Stück | # Lieferung # Böcke Perlton Quarz # Nullabsenker 15/22/16/14/30 als Übergangsstein zum 15/22 Rundbord r= 5 cm Ausführung: Perlton -Quarz Herstellung: abgerundete Fase an der vorderen Längskante der Trittfläche, r= 5 cm auf Großpflasterstein 16/24/14 Vorsatz der Ansichtsfläche aus Kiesbeton und quarzhaltigem Natursand Körnung 2/4 Ansichtsflächen ausgewaschen Absenkung über 0,30 m Typ: B-F-K nach DIN EN 1338 / DIN 18501 Einbau: fach- und Norm gerecht gemäß ZTVP-StB, DIN 18318 und VOB. Teil C: Allgemeine Technische Vertragsbedingungen für Bauleistungen (ATV); Straßenbauarbeiten, Pflasterdecken und Plattenbeläge. Nullabsenker 15/22/16/14/30 cm liefern und höhen- und fluchtgerecht auf 20 cm starker Betonbettung aus C12/C15 einschl. Rückenstütze aus gleichem Beton auf profilgemäßer Tragschicht mit Fuge versetzen Technische Angaben: Höhe: 14 cm Tiefe: 16 cm Schenkellänge: 30 cm Verlegebett: objektabhängig Ausführung: Perlton Quarz Ansichtsfläche ausgewaschen Der Einheitspreis enthält die Lieferung sämtlicher Materialien und Nebenarbeiten, sofern in nachfolgenden Pos. nicht anders vermerkt. Herstellernachweis: Basamentwerke Böcke GmbH |  |  |  |  |