| Pos. | Stückzahl | ## Unverbindlicher Ausschreibungstext | #### Preis je Einheit |  | Gesamtbetrag |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | € | Cent | € | Cent |
| 001 | .......... qm | # Lieferung Böcke Basament grau STRAHLIT # Strahlit - Pflasterplatten # 30/30/8 cm Ausführung: Basament -grau Strahlit Herstellung: Kugelgestrahlte (mineralgestrahlt) Oberfläche Scharfkantig mit Abstandshalter an allen Steinseiten.. Vorsatz der Ansichtsfläche aus Basaltsplitt und quarzhaltigem Natursand Typ: B-F-K nach DIN EN 1338 Einbau: Fach- und Normgerecht gemäß ZTVP-StB, DIN 18318 und VOB. Teil C: Allgemeine Technische Vertragsbedingungen für Bauleistungen (ATV); Straßenbauarbeiten, Pflasterdecken und Plattenbeläge. Kugelgestrahlte Pflasterplatten 30/30/8 cm liefern und mit 4 mm (3-5 mm) Fuge, höhen- und fluchtgerecht auf im verdichteten Zustand 3-5 cm starker Pflasterbettung oder Mörtel (nach Angabe) und profilgemäß eingebauter Tragschicht verlegen, verfugen und abrütteln oder versetzen. Bei Anschlüssen an Rändern und/oder Pflasterdecken hat der Zuschnitt durch Nassschnitt zu erfolgen Technische Angaben: Höhe: 80 mm Breit: 300 mm Länge: 300 mm Verlegebett: objektabhängig Ausführung: Basament grau Strahlit Der Einheitspreis enthält die Lieferung sämtlicher Materialien und Nebenarbeiten, sofern in nachfolgenden Pos. nicht anders vermerkt. Herstellernachweis: Basamentwerke Böcke GmbH |  |  |  |  |