| Pos. | Stückzahl | ## Unverbindlicher Ausschreibungstext | #### Preis je Einheit |  | Gesamtbetrag |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | € | Cent | € | Cent |
| 001 | .......... qm | # Lieferung # Böcke Beton grau # Rechteckpflaster # 200/100/80 mm Ausführung: Beton-grau Herstellung: Oberfläche planmäßig eben. Scharfkantig, ohne umlaufende Fase an der Steinoberseite Abstandshalter an allen Steinseiten.. Vorsatz und Hinterbeton aus naturgrauem Kiesbeton Typ: B-F-K nach DIN EN 1338 / DIN 18501 Einbau: Fach- und Normgerecht gemäß ZTVP-StB, DIN 18318 und VOB. Teil C: Allgemeine Technische Vertragsbedingungen für Bauleistungen (ATV); Straßenbauarbeiten, Pflasterdecken und Plattenbeläge. Rechteck Betonpflaster 20/10/8 cm liefern und mit 4 mm (3-5 mm) Fuge, höhen- und fluchtgerecht auf im verdichteten Zustand 3-5 cm starker Pflasterbettung (nach Angabe) und profilgemäß eingebauter Tragschicht verlegen, verfugen und abrütteln. Technische Angaben: Höhe: 80 mm Breit: 100 mm Länge: 200 mm Verlegebett: objektabhängig Ausführung: Beton - grau scharfkantig Der Einheitspreis enthält die Lieferung sämtlicher Materialien und Nebenarbeiten, sofern in nachfolgenden Pos. nicht anders vermerkt. Herstellernachweis: Basamentwerke Böcke GmbH |  |  |  |  |

| Pos. | Stückzahl | ## Unverbindlicher Ausschreibungstext | #### Preis je Einheit |  | Gesamtbetrag |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | € | Cent | € | Cent |
| 001 | .......... qm | # Lieferung # Böcke Beton grau # Rechteckpflaster # 100/100/80 mm Ausführung: Beton-grau Herstellung: Oberfläche planmäßig eben. Scharfkantig, ohne umlaufende Fase an der Steinoberseite Abstandshalter an allen Steinseiten.. Vorsatz und Hinterbeton aus naturgrauem Kiesbeton Typ: B-F-K nach DIN EN 1338 / DIN 18501 Einbau: Fach- und Normgerecht gemäß ZTVP-StB, DIN 18318 und VOB. Teil C: Allgemeine Technische Vertragsbedingungen für Bauleistungen (ATV); Straßenbauarbeiten, Pflasterdecken und Plattenbeläge. Rechteck Betonpflaster 10/10/8 cm liefern und mit 4 mm (3-5 mm) Fuge, höhen- und fluchtgerecht auf im verdichteten Zustand 3-5 cm starker Pflasterbettung (nach Angabe) und profilgemäß eingebauter Tragschicht verlegen, verfugen und abrütteln. Technische Angaben: Höhe: 80 mm Breit: 100 mm Länge: 100 mm Verlegebett: objektabhängig Ausführung: Beton - grau scharfkantig Der Einheitspreis enthält die Lieferung sämtlicher Materialien und Nebenarbeiten, sofern in nachfolgenden Pos. nicht anders vermerkt. Herstellernachweis: Basamentwerke Böcke GmbH |  |  |  |  |

| Pos. | Stückzahl | ## Unverbindlicher Ausschreibungstext | #### Preis je Einheit |  | Gesamtbetrag |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | € | Cent | € | Cent |
| 001 | .......... qm | # Lieferung # Böcke Beton grau # Rechteckpflaster # 150/150/80 mm Ausführung: Beton-grau Herstellung: Oberfläche planmäßig eben. Scharfkantig, ohne umlaufende Fase an der Steinoberseite Abstandshalter an allen Steinseiten.. Vorsatz und Hinterbeton aus naturgrauem Kiesbeton Typ: B-F-K nach DIN EN 1338 / DIN 18501 Einbau: Fach- und Normgerecht gemäß ZTVP-StB, DIN 18318 und VOB. Teil C: Allgemeine Technische Vertragsbedingungen für Bauleistungen (ATV); Straßenbauarbeiten, Pflasterdecken und Plattenbeläge. Rechteck Betonpflaster 15/15/8 cm liefern und mit 4 mm (3-5 mm) Fuge, höhen- und fluchtgerecht auf im verdichteten Zustand 3-5 cm starker Pflasterbettung (nach Angabe) und profilgemäß eingebauter Tragschicht verlegen, verfugen und abrütteln. Technische Angaben: Höhe: 80 mm Breit: 150 mm Länge: 150 mm Verlegebett: objektabhängig Ausführung: Beton - grau scharfkantig Der Einheitspreis enthält die Lieferung sämtlicher Materialien und Nebenarbeiten, sofern in nachfolgenden Pos. nicht anders vermerkt. Herstellernachweis: Basamentwerke Böcke GmbH |  |  |  |  |

| Pos. | Stückzahl | ## Unverbindlicher Ausschreibungstext | #### Preis je Einheit |  | Gesamtbetrag |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | € | Cent | € | Cent |
| 001 | .......... qm | # Lieferung # Böcke Beton grau # Rechteckpflaster # 150/150/100 mm Ausführung: Beton-grau Herstellung: Oberfläche planmäßig eben. Scharfkantig, ohne umlaufende Fase an der Steinoberseite Abstandshalter an allen Steinseiten.. Vorsatz und Hinterbeton aus naturgrauem Kiesbeton Typ: B-F-K nach DIN EN 1338 / DIN 18501 Einbau: Fach- und Normgerecht gemäß ZTVP-StB, DIN 18318 und VOB. Teil C: Allgemeine Technische Vertragsbedingungen für Bauleistungen (ATV); Straßenbauarbeiten, Pflasterdecken und Plattenbeläge. Rechteck Betonpflaster 15/15/10 cm liefern und mit 4 mm (3-5 mm) Fuge, höhen- und fluchtgerecht auf im verdichteten Zustand 3-5 cm starker Pflasterbettung (nach Angabe) und profilgemäß eingebauter Tragschicht verlegen, verfugen und abrütteln. Technische Angaben: Höhe: 100 mm Breit: 150 mm Länge: 150 mm Verlegebett: objektabhängig Ausführung: Beton - grau scharfkantig Der Einheitspreis enthält die Lieferung sämtlicher Materialien und Nebenarbeiten, sofern in nachfolgenden Pos. nicht anders vermerkt. Herstellernachweis: Basamentwerke Böcke GmbH |  |  |  |  |