| Pos. | Stückzahl | ## Unverbindlicher Ausschreibungstext | #### Preis je Einheit |  | Gesamtbetrag |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | € | Cent | € | Cent |
| 001 | .......... m | # Lieferung # Böcke Basament-anthrazit # Rundbord # 15/22/100 cm, r = 2 cm Ausführung: Basament -anthrazit Herstellung: abgerundete Fase mit Radius = 2 cm an der vorderen Längskante der Trittfläche. Vorsatz der Ansichtsfläche aus Basaltsplitt und quarzhaltigem Natursand Ansichtsflächen ausgewaschen Typ: D-T-I nach DIN EN 1340 / DIN 483 Einbau: Fach- und Norm gerecht gemäß ZTVP-StB, DIN 18318 und VOB. Teil C: Allgemeine Technische Vertragsbedingungen für Bauleistungen (ATV); Straßenbauarbeiten, Pflasterdecken und Plattenbeläge. Rundbord 15/22/78 cm liefern und höhen- und fluchtgerecht auf 20 cm starker Betonbettung aus C12/C15 einschl. Rückenstütze aus gleichem Beton auf profilgemäßer Tragschicht mit Fuge versetzen Technische Angaben: Höhe: 22 cm Tiefe: 15 cm Länge: 100 cm Radius: 2 cm Verlegebett: objektabhängig Ausführung: Basament anthrazit Ansichtsfläche ausgewaschen Der Einheitspreis enthält die Lieferung sämtlicher Materialien und Nebenarbeiten, sofern in nachfolgenden Pos. nicht anders vermerkt. Herstellernachweis: Basamentwerke Böcke GmbH |  |  |  |  |

| Pos. | Stückzahl | ## Unverbindlicher Ausschreibungstext | #### Preis je Einheit |  | Gesamtbetrag |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | € | Cent | € | Cent |
| 001 | .......... m | # Lieferung # Böcke Basament-anthrazit # Rundbord # 15/22/50 cm, r = 2 cm Ausführung: Basament -anthrazit Herstellung: abgerundete Fase mit Radius = 2 cm an der vorderen Längskante der Trittfläche. Vorsatz der Ansichtsfläche aus Basaltsplitt und quarzhaltigem Natursand Ansichtsflächen ausgewaschen Typ: D-T -I nach DIN EN 1340 / DIN 483 Einbau: Fach- und Norm gerecht gemäß ZTVP-StB, DIN 18318 und VOB. Teil C: Allgemeine Technische Vertragsbedingungen für Bauleistungen (ATV); Straßenbauarbeiten, Pflasterdecken und Plattenbeläge. Rundbord 15/22/78 cm liefern und höhen- und fluchtgerecht auf 20 cm starker Betonbettung aus C12/C15 einschl. Rückenstütze aus gleichem Beton auf profilgemäßer Tragschicht mit Fuge versetzen Technische Angaben: Höhe: 22 cm Tiefe: 15 cm Länge: 50 cm Radius: 2 cm Verlegebett: objektabhängig Ausführung: Basament anthrazit Ansichtsfläche ausgewaschen Der Einheitspreis enthält die Lieferung sämtlicher Materialien und Nebenarbeiten, sofern in nachfolgenden Pos. nicht anders vermerkt. Herstellernachweis: Basamentwerke Böcke GmbH |  |  |  |  |

| Pos. | Stückzahl | ## Unverbindlicher Ausschreibungstext | #### Preis je Einheit |  | Gesamtbetrag |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | € | Cent | € | Cent |
| 001 | .......... m | # Lieferung # Böcke Basament-anthrazit # Rundbord # 15/22/100 cm, r = 5 cm Ausführung: Basament -anthrazit Herstellung: abgerundete Fase mit Radius = 5 cm an der vorderen Längskante der Trittfläche. Vorsatz der Ansichtsfläche aus Basaltsplitt und quarzhaltigem Natursand Ansichtsflächen ausgewaschen Typ: D-T-I nach DIN EN 1340 / DIN 483 Einbau: Fach- und Norm gerecht gemäß ZTVP-StB, DIN 18318 und VOB. Teil C: Allgemeine Technische Vertragsbedingungen für Bauleistungen (ATV); Straßenbauarbeiten, Pflasterdecken und Plattenbeläge. Rundbord 15/22/78 cm liefern und höhen- und fluchtgerecht auf 20 cm starker Betonbettung aus C12/C15 einschl. Rückenstütze aus gleichem Beton auf profilgemäßer Tragschicht mit Fuge versetzen Technische Angaben: Höhe: 22 cm Tiefe: 15 cm Länge: 100 cm Radius: 5 cm Verlegebett: objektabhängig Ausführung: Basament anthrazit Ansichtsfläche ausgewaschen Der Einheitspreis enthält die Lieferung sämtlicher Materialien und Nebenarbeiten, sofern in nachfolgenden Pos. nicht anders vermerkt. Herstellernachweis: Basamentwerke Böcke GmbH |  |  |  |  |

| Pos. | Stückzahl | ## Unverbindlicher Ausschreibungstext | #### Preis je Einheit |  | Gesamtbetrag |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | € | Cent | € | Cent |
| 001 | .......... m | # Lieferung # Böcke Basament-anthrazit # Rundbord # 15/22/50 cm, r = 5 cm Ausführung: Basament -anthrazit Herstellung: abgerundete Fase mit Radius = 5 cm an der vorderen Längskante der Trittfläche. Vorsatz der Ansichtsfläche aus Basaltsplitt und quarzhaltigem Natursand Ansichtsflächen ausgewaschen Typ: D-T-I nach DIN EN 1340 / DIN 483 Einbau: Fach- und Norm gerecht gemäß ZTVP-StB, DIN 18318 und VOB. Teil C: Allgemeine Technische Vertragsbedingungen für Bauleistungen (ATV); Straßenbauarbeiten, Pflasterdecken und Plattenbeläge. Rundbord 15/22/78 cm liefern und höhen- und fluchtgerecht auf 20 cm starker Betonbettung aus C12/C15 einschl. Rückenstütze aus gleichem Beton auf profilgemäßer Tragschicht mit Fuge versetzen Technische Angaben: Höhe: 22 cm Tiefe: 15 cm Länge: 50 cm Radius: 5 cm Verlegebett: objektabhängig Ausführung: Basament anthrazit Ansichtsfläche ausgewaschen Der Einheitspreis enthält die Lieferung sämtlicher Materialien und Nebenarbeiten, sofern in nachfolgenden Pos. nicht anders vermerkt. Herstellernachweis: Basamentwerke Böcke GmbH |  |  |  |  |

| Pos. | Stückzahl | ## Ausschreibungstext | #### Preis je Einheit |  | Gesamtbetrag |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | € | Cent | € | Cent |
| 001 | .......... m | # Lieferung # Böcke Basament-anthrazit Rundbord 18/22/100 cm, r = 5 cm Ausführung: Basament -anthrazit Herstellung: abgerundete Fase mit Radius = 5 cm an der vorderen Längskante der Trittfläche. Vorsatz der Ansichtsfläche aus Basaltsplitt und quarzhaltigem Natursand Ansichtsflächen ausgewaschen Typ: D-T-I nach DIN EN 1340 / DIN 483 Einbau: Fach- und Norm gerecht gemäß ZTVP-StB, DIN 18318 und VOB. Teil C: Allgemeine Technische Vertragsbedingungen für Bauleistungen (ATV); Straßenbauarbeiten, Pflasterdecken und Plattenbeläge. Rundbord 15/22/78 cm liefern und höhen- und fluchtgerecht auf 20 cm starker Betonbettung aus C12/C15 einschl. Rückenstütze aus gleichem Beton auf profilgemäßer Tragschicht mit Fuge versetzen Technische Angaben: Höhe: 22 cm Tiefe: 18 cm Länge: 100 cm Radius: 5 cm Verlegebett: objektabhängig Ausführung: Basament anthrazit Ansichtsfläche ausgewaschen Der Einheitspreis enthält die Lieferung sämtlicher Materialien und Nebenarbeiten, sofern in nachfolgenden Pos. nicht anders vermerkt. Herstellernachweis: Basamentwerke Böcke GmbH |  |  |  |  |

| Pos. | Stückzahl | ## Unverbindlicher Ausschreibungstext | #### Preis je Einheit |  | Gesamtbetrag |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | € | Cent | € | Cent |
| 001 | .......... m | # Lieferung # Böcke Basament-anthrazit # Rundbordstein # 18/22/50 cm, r = 5 cm Ausführung: Basament -anthrazit Herstellung: abgerundete Fase mit Radius = 5 cm an der vorderen Längskante der Trittfläche. Vorsatz der Ansichtsfläche aus Basaltsplitt und quarzhaltigem Natursand Ansichtsflächen ausgewaschen Typ: D-T-I nach DIN EN 1340 / DIN 483 Einbau: Fach- und Norm gerecht gemäß ZTVP-StB, DIN 18318 und VOB. Teil C: Allgemeine Technische Vertragsbedingungen für Bauleistungen (ATV); Straßenbauarbeiten, Pflasterdecken und Plattenbeläge. Rundbord 15/22/78 cm liefern und höhen- und fluchtgerecht auf 20 cm starker Betonbettung aus C12/C15 einschl. Rückenstütze aus gleichem Beton auf profilgemäßer Tragschicht mit Fuge versetzen Technische Angaben: Höhe: 22 cm Tiefe: 18 cm Länge: 50 cm Radius: 5 cm Verlegebett: objektabhängig Ausführung: Basament anthrazit Ansichtsfläche ausgewaschen Der Einheitspreis enthält die Lieferung sämtlicher Materialien und Nebenarbeiten, sofern in nachfolgenden Pos. nicht anders vermerkt. Herstellernachweis: Basamentwerke Böcke GmbH |  |  |  |  |

| Pos. | Stückzahl | ## Unverbindlicher Ausschreibungstext | Preis je Einheit |  | Gesamtbetrag |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | € | Cent | € | Cent |
| 001 | .......... Stück | # Lieferung # Böcke Basament- anthrazit # Rundbord # 15/22/78 cm, # r = 2 cm Kurvenstein KA ( konkav ) Ausführung: Basament - anthrazit Radien: 0,5 / 1,0 m Herstellung: abgerundete Fase mit Radius = 2 cm an der vorderen Längskante der Trittfläche. Vorsatz der Ansichtsfläche aus Basaltsplitt und quarzhaltigem Natursand Ansichtsflächen ausgewaschen Typ: D-T-I nach DIN EN 1340 / DIN 483 Einbau: Fach- und Normgerecht gemäß ZTVP-StB, DIN 18318 und VOB. Teil C: Allgemeine Technische Vertragsbedingungen für Bauleistungen (ATV); Straßenbauarbeiten, Pflasterdecken und Plattenbeläge. Rundbord 15/22/78 cm liefern und höhen- und fluchtgerecht auf 20 cm starker Betonbettung aus C12/C15 einschl. Rückenstütze aus gleichem Beton auf profilgemäßer Tragschicht mit Fuge versetzen Technische Angaben: Höhe: 22 cm Tiefe: 15 cm Länge: 78 cm Radius: 2 cm Verlegebett: objektabhängig Ausführung: Basament anthrazit, Ansichtsfläche ausgewaschen Der Einheitspreis enthält die Lieferung sämtlicher Materialien und Nebenarbeiten, sofern in nachfolgenden Pos. nicht anders vermerkt. Herstellernachweis: Basamentwerke Böcke GmbH |  |  |  |  |

| Pos. | Stückzahl | ## Unverbindlicher Ausschreibungstext | Preis je Einheit |  | Gesamtbetrag |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | € | Cent | € | Cent |
| 001 | .......... Stück | # Lieferung # Böcke Basament- anthrazit # Rundbord # 15/22/78 cm, # r = 2 cm Kurvenstein KI ( konvex ) Ausführung: Basament - anthrazit Radien: 2,0/ 3,0/4,0/5,0/6,0/7,5m Herstellung: abgerundete Fase mit Radius = 2 cm an der vorderen Längskante der Trittfläche. Vorsatz der Ansichtsfläche aus Basaltsplitt und quarzhaltigem Natursand Ansichtsflächen ausgewaschen Typ: D-T-I nach DIN EN 1340 / DIN 483 Einbau: Fach- und Normgerecht gemäß ZTVP-StB, DIN 18318 und VOB. Teil C: Allgemeine Technische Vertragsbedingungen für Bauleistungen (ATV); Straßenbauarbeiten, Pflasterdecken und Plattenbeläge. Rundbord 15/22/78 cm liefern und höhen- und fluchtgerecht auf 20 cm starker Betonbettung aus C12/C15 einschl. Rückenstütze aus gleichem Beton auf profilgemäßer Tragschicht mit Fuge versetzen Technische Angaben: Höhe: 22 cm Tiefe: 15 cm Länge: 78 cm Radius: 2 cm Verlegebett: objektabhängig Ausführung: Basament anthrazit, Ansichtsfläche ausgewaschen Der Einheitspreis enthält die Lieferung sämtlicher Materialien und Nebenarbeiten, sofern in nachfolgenden Pos. nicht anders vermerkt. Herstellernachweis: Basamentwerke Böcke GmbH |  |  |  |  |

| Pos. | Stückzahl | ## Unverbindlicher Ausschreibungstext | Preis je Einheit |  | Gesamtbetrag |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | € | Cent | € | Cent |
| 001 | .......... Stück | # Lieferung # Böcke Basament- anthrazit # Rundbord # 15/22/78 cm, # r = 5 cm Kurvenstein KA ( konkav ) Ausführung: Basament - anthrazit Radien: 0,5/ 1,0 m Herstellung: abgerundete Fase mit Radius = 5 cm an der vorderen Längskante der Trittfläche. Vorsatz der Ansichtsfläche aus Basaltsplitt und quarzhaltigem Natursand Ansichtsflächen ausgewaschen Typ: D-T-I nach DIN EN 1340 / DIN 483 Einbau: Fach- und Normgerecht gemäß ZTVP-StB, DIN 18318 und VOB. Teil C: Allgemeine Technische Vertragsbedingungen für Bauleistungen (ATV); Straßenbauarbeiten, Pflasterdecken und Plattenbeläge. Rundbord 15/22/78 cm liefern und höhen- und fluchtgerecht auf 20 cm starker Betonbettung aus C12/C15 einschl. Rückenstütze aus gleichem Beton auf profilgemäßer Tragschicht mit Fuge versetzen Technische Angaben: Höhe: 22 cm Tiefe: 15 cm Länge: 78 cm Radius: 5 cm Verlegebett: objektabhängig Ausführung: Basament anthrazit, Ansichtsfläche ausgewaschen Der Einheitspreis enthält die Lieferung sämtlicher Materialien und Nebenarbeiten, sofern in nachfolgenden Pos. nicht anders vermerkt. Herstellernachweis: Basamentwerke Böcke GmbH |  |  |  |  |

| Pos. | Stückzahl | ## Unverbindlicher Ausschreibungstext | Preis je Einheit |  | Gesamtbetrag |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | € | Cent | € | Cent |
| 001 | .......... Stück | # Lieferung # Böcke Basament- anthrazit # Rundbord # 15/22/78 cm, # r = 5 cm Kurvenstein KI ( konvex ) Ausführung: Basament - anthrazit Radien: 0,5/ 1,0/2,0/3,0/4,0/5,0/6,0/7,5/ m Herstellung: abgerundete Fase mit Radius = 5 cm an der vorderen Längskante der Trittfläche. Vorsatz der Ansichtsfläche aus Basaltsplitt und quarzhaltigem Natursand Ansichtsflächen ausgewaschen Typ: D-T-I nach DIN EN 1340 / DIN 483 Einbau: Fach- und Normgerecht gemäß ZTVP-StB, DIN 18318 und VOB. Teil C: Allgemeine Technische Vertragsbedingungen für Bauleistungen (ATV); Straßenbauarbeiten, Pflasterdecken und Plattenbeläge. Rundbord 15/22/78 cm liefern und höhen- und fluchtgerecht auf 20 cm starker Betonbettung aus C12/C15 einschl. Rückenstütze aus gleichem Beton auf profilgemäßer Tragschicht mit Fuge versetzen Technische Angaben: Höhe: 22 cm Tiefe: 15 cm Länge: 78 cm Radius: 5 cm Verlegebett: objektabhängig Ausführung: Perlton Quarz, Ansichtsfläche ausgewaschen Der Einheitspreis enthält die Lieferung sämtlicher Materialien und Nebenarbeiten, sofern in nachfolgenden Pos. nicht anders vermerkt. Herstellernachweis: Basamentwerke Böcke GmbH |  |  |  |  |

| Pos. | Stückzahl | ## Unverbindlicher Ausschreibungstext | #### Preis je Einheit |  | Gesamtbetrag |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | € | Cent | € | Cent |
| 001 | ..........Stück | # Lieferung # Böcke Basament anthrazit # Rundbordsteinecke 90° passend zu 15/22 Rundbord r= 5 cm konkav (KA) Ausführung: Basament -anthrazit Herstellung: abgerundete Fase an der vorderen Längskante der Trittfläche, r= 5 cm Vorsatz der Ansichtsfläche aus Basaltsplitt und quarzhaltigem Natursand Ansichtsflächen ausgewaschen Typ: D-U-I nach DIN EN 1340 / DIN 483 Einbau: fach- und Norm gerecht gemäß ZTVP-StB, DIN 18318 und VOB. Teil C: Allgemeine Technische Vertragsbedingungen für Bauleistungen (ATV); Straßenbauarbeiten, Pflasterdecken und Plattenbeläge. Rundbordsteinecke 40/40/22 cm liefern und höhen- und fluchtgerecht auf 20 cm starker Betonbettung aus C12/C15 einschl. Rückenstütze aus gleichem Beton auf profilgemäßer Tragschicht mit Fuge versetzen Technische Angaben: Höhe: 22 cm Tiefe: 15 cm Schenkellänge: 40 cm Verlegebett: objektabhängig Ausführung: Basament anthrazit Ansichtsfläche ausgewaschen Der Einheitspreis enthält die Lieferung sämtlicher Materialien und Nebenarbeiten, sofern in nachfolgenden Pos. nicht anders vermerkt. Herstellernachweis: Basamentwerke Böcke GmbH |  |  |  |  |

| Pos. | Stückzahl | ## Unverbindlicher Ausschreibungstext | #### Preis je Einheit |  | Gesamtbetrag |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | € | Cent | € | Cent |
| 001 | ..........Stück | # Lieferung # Böcke Basament anthrazit # Rundbordsteinecke 90° passend zu 15/22 Rundbord r= 5 cm konvex (KI) Ausführung: Basament -anthrazit Herstellung: abgerundete Fase an der vorderen Längskante der Trittfläche, r= 5 cm Vorsatz der Ansichtsfläche aus Basaltsplitt und quarzhaltigem Natursand Ansichtsflächen ausgewaschen Typ: D-U-I nach DIN EN 1340 / DIN 483 Einbau: fach- und Norm gerecht gemäß ZTVP-StB, DIN 18318 und VOB. Teil C: Allgemeine Technische Vertragsbedingungen für Bauleistungen (ATV); Straßenbauarbeiten, Pflasterdecken und Plattenbeläge. Rundbordsteinecke 40/40/22 cm liefern und höhen- und fluchtgerecht auf 20 cm starker Betonbettung aus C12/C15 einschl. Rückenstütze aus gleichem Beton auf profilgemäßer Tragschicht mit Fuge versetzen Technische Angaben: Höhe: 22 cm Tiefe: 15 cm Schenkellänge: 40 cm Verlegebett: objektabhängig Ausführung: Basament anthrazit Ansichtsfläche ausgewaschen Der Einheitspreis enthält die Lieferung sämtlicher Materialien und Nebenarbeiten, sofern in nachfolgenden Pos. nicht anders vermerkt. Herstellernachweis: Basamentwerke Böcke GmbH |  |  |  |  |

| Pos. | Stückzahl | ## Unverbindlicher Ausschreibungstext | #### Preis je Einheit |  | Gesamtbetrag |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | € | Cent | € | Cent |
| 001 | ..........Stück | # Lieferung # Böcke Basament anthrazit # Rundbordsteinecke 135° passend zu 15/22 Rundbord r= 5 cm konvex (KI) Ausführung: Basament -anthrazit Herstellung: abgerundete Fase an der vorderen Längskante der Trittfläche, r= 5 cm Vorsatz der Ansichtsfläche aus Basaltsplitt und quarzhaltigem Natursand Ansichtsflächen ausgewaschen Typ: D-U-I nach DIN EN 1340 / DIN 483 Einbau: fach- und Norm gerecht gemäß ZTVP-StB, DIN 18318 und VOB. Teil C: Allgemeine Technische Vertragsbedingungen für Bauleistungen (ATV); Straßenbauarbeiten, Pflasterdecken und Plattenbeläge. Rundbordsteinecke 50/50/22 cm liefern und höhen- und fluchtgerecht auf 20 cm starker Betonbettung aus C12/C15 einschl. Rückenstütze aus gleichem Beton auf profilgemäßer Tragschicht mit Fuge versetzen Technische Angaben: Höhe: 22 cm Tiefe: 15 cm Schenkellänge: 50 cm Verlegebett: objektabhängig Ausführung: Basament anthrazit Ansichtsfläche ausgewaschen Der Einheitspreis enthält die Lieferung sämtlicher Materialien und Nebenarbeiten, sofern in nachfolgenden Pos. nicht anders vermerkt. Herstellernachweis: Basamentwerke Böcke GmbH |  |  |  |  |