| Pos. | Stückzahl | ## Ausschreibungstext | #### Preis je Einheit |  | Gesamtbetrag |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | € | Cent | € | Cent |
| 001 | .......... m | # Lieferung # Böcke Perlton-Quarz Rundbord 15/22/100 cm, r = 2 cm Ausführung: Perlton -Quarz Herstellung: abgerundete Fase mit Radius = 2 cm an der vorderen Längskante der Trittfläche. Vorsatz der Ansichtsfläche aus Quarzkies und quarzhaltigem Natursand Körnung 2/4 Körnung 2/8 auf Anfrage Ansichtsflächen ausgewaschen Typ: D-T-I nach DIN EN 1340 / DIN 483 Einbau: Fach- und Norm gerecht gemäß ZTVP-StB, DIN 18318 und VOB. Teil C: Allgemeine Technische Vertragsbedingungen für Bauleistungen (ATV); Straßenbauarbeiten, Pflasterdecken und Plattenbeläge. Rundbord 15/22/78 cm liefern und höhen- und fluchtgerecht auf 20 cm starker Betonbettung aus C12/C15 einschl. Rückenstütze aus gleichem Beton auf profilgemäßer Tragschicht mit Fuge versetzen Technische Angaben: Höhe: 22 cm Tiefe: 15 cm Länge: 100 cm Radius: 2 cm Verlegebett: objektabhängig Ausführung: Perlton Quarz Ansichtsfläche ausgewaschen Der Einheitspreis enthält die Lieferung sämtlicher Materialien und Nebenarbeiten, sofern in nachfolgenden Pos. nicht anders vermerkt. Herstellernachweis: Basamentwerke Böcke GmbH |  |  |  |  |

| Pos. | Stückzahl | ## Ausschreibungstext | #### Preis je Einheit |  | Gesamtbetrag |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | € | Cent | € | Cent |
| 001 | .......... m | # Lieferung # Böcke Perlton-Quarz # Rundbord # 15/22/50 cm, r = 2 cm Ausführung: Perlton -Quarz Herstellung: abgerundete Fase mit Radius = 2 cm an der vorderen Längskante der Trittfläche. Vorsatz der Ansichtsfläche aus Quarzkies und quarzhaltigem Natursand Körnung 2/4 Körnung 2/8 auf Anfrage Ansichtsflächen ausgewaschen Typ: D-T-I nach DIN EN 1340 / DIN 483 Einbau: Fach- und Norm gerecht gemäß ZTVP-StB, DIN 18318 und VOB. Teil C: Allgemeine Technische Vertragsbedingungen für Bauleistungen (ATV); Straßenbauarbeiten, Pflasterdecken und Plattenbeläge. Rundbord 15/22/78 cm liefern und höhen- und fluchtgerecht auf 20 cm starker Betonbettung aus C12/C15 einschl. Rückenstütze aus gleichem Beton auf profilgemäßer Tragschicht mit Fuge versetzen Technische Angaben: Höhe: 22 cm Tiefe: 15 cm Länge: 50 cm Radius: 2 cm Verlegebett: objektabhängig Ausführung: Perlton Quarz Ansichtsfläche ausgewaschen Der Einheitspreis enthält die Lieferung sämtlicher Materialien und Nebenarbeiten, sofern in nachfolgenden Pos. nicht anders vermerkt. Herstellernachweis: Basamentwerke Böcke GmbH |  |  |  |  |

| Pos. | Stückzahl | ## Unverbindlicher Ausschreibungstext | #### Preis je Einheit |  | Gesamtbetrag |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | € | Cent | € | Cent |
| 001 | .......... m | # Lieferung # Böcke Perlton-Quarz # Rundbord # 15/22/100 cm, r = 5 cm Ausführung: Perlton -Quarz Herstellung: abgerundete Fase mit Radius = 5 cm an der vorderen Längskante der Trittfläche. Vorsatz der Ansichtsfläche aus Quarzkies und quarzhaltigem Natursand Körnung 2/4 Körnung 2/8 auf Anfrage Ansichtsflächen ausgewaschen Typ: D-T-I nach DIN EN 1340 / DIN 483 Einbau: Fach- und Norm gerecht gemäß ZTVP-StB, DIN 18318 und VOB. Teil C: Allgemeine Technische Vertragsbedingungen für Bauleistungen (ATV); Straßenbauarbeiten, Pflasterdecken und Plattenbeläge. Rundbord 15/22/78 cm liefern und höhen- und fluchtgerecht auf 20 cm starker Betonbettung aus C12/C15 einschl. Rückenstütze aus gleichem Beton auf profilgemäßer Tragschicht mit Fuge versetzen Technische Angaben: Höhe: 22 cm Tiefe: 15 cm Länge: 100 cm Radius: 5 cm Verlegebett: objektabhängig Ausführung: Perlton Quarz Ansichtsfläche ausgewaschen Der Einheitspreis enthält die Lieferung sämtlicher Materialien und Nebenarbeiten, sofern in nachfolgenden Pos. nicht anders vermerkt. Herstellernachweis: Basamentwerke Böcke GmbH |  |  |  |  |

| Pos. | Stückzahl | ## Ausschreibungstext | #### Preis je Einheit |  | Gesamtbetrag |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | € | Cent | € | Cent |
| 001 | .......... m | # Lieferung # Böcke Perlton-Quarz # Rundbord 15/22/50 cm, r = 5 cm Ausführung: Perlton -Quarz Herstellung: abgerundete Fase mit Radius = 5 cm an der vorderen Längskante der Trittfläche. Vorsatz der Ansichtsfläche aus Quarzkies und quarzhaltigem Natursand Körnung 2/4 Körnung 2/8 auf Anfrage Ansichtsflächen ausgewaschen Typ: D-T-I nach DIN EN 1340 / DIN 483 Einbau: Fach- und Norm gerecht gemäß ZTVP-StB, DIN 18318 und VOB. Teil C: Allgemeine Technische Vertragsbedingungen für Bauleistungen (ATV); Straßenbauarbeiten, Pflasterdecken und Plattenbeläge. Rundbord 15/22/78 cm liefern und höhen- und fluchtgerecht auf 20 cm starker Betonbettung aus C12/C15 einschl. Rückenstütze aus gleichem Beton auf profilgemäßer Tragschicht mit Fuge versetzen Technische Angaben: Höhe: 22 cm Tiefe: 15 cm Länge: 50 cm Radius: 5 cm Verlegebett: objektabhängig Ausführung: Perlton Quarz Ansichtsfläche ausgewaschen Der Einheitspreis enthält die Lieferung sämtlicher Materialien und Nebenarbeiten, sofern in nachfolgenden Pos. nicht anders vermerkt. Herstellernachweis: Basamentwerke Böcke GmbH |  |  |  |  |

| Pos. | Stückzahl | ## Unverbindlicher Ausschreibungstext | #### Preis je Einheit |  | Gesamtbetrag |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | € | Cent | € | Cent |
| 001 | .......... m | # Lieferung # Böcke Perlton-Quarz # Rundbord 18/22/100 cm r = 5 cm Ausführung: Perlton -Quarz Herstellung: abgerundete Fase mit Radius = 5 cm an der vorderen Längskante der Trittfläche. Vorsatz der Ansichtsfläche aus Quarzkies und quarzhaltigem Natursand Körnung 2/4 Körnung 2/8 auf Anfage Ansichtsflächen ausgewaschen Typ: D-T-I nach DIN EN 1340 / DIN 483 Einbau: Fach- und Norm gerecht gemäß ZTVP-StB, DIN 18318 und VOB. Teil C: Allgemeine Technische Vertragsbedingungen für Bauleistungen (ATV); Straßenbauarbeiten, Pflasterdecken und Plattenbeläge. Rundbord 15/22/78 cm liefern und höhen- und fluchtgerecht auf 20 cm starker Betonbettung aus C12/C15 einschl. Rückenstütze aus gleichem Beton auf profilgemäßer Tragschicht mit Fuge versetzen Technische Angaben: Höhe: 22 cm Tiefe: 18 cm Länge: 100 cm Radius: 5 cm Verlegebett: objektabhängig Ausführung: Perlton Quarz Ansichtsfläche ausgewaschen Der Einheitspreis enthält die Lieferung sämtlicher Materialien und Nebenarbeiten, sofern in nachfolgenden Pos. nicht anders vermerkt. Herstellernachweis: Basamentwerke Böcke GmbH |  |  |  |  |

| Pos. | Stückzahl | ## Unverbindlicher Ausschreibungstext | #### Preis je Einheit |  | Gesamtbetrag |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | € | Cent | € | Cent |
| 001 | .......... m | # Lieferung # Böcke Perlton-Quarz # Rundbord # 18/22/50 cm, r = 5 cm Ausführung: Perlton -Quarz Herstellung: abgerundete Fase mit Radius = 5 cm an der vorderen Längskante der Trittfläche. Vorsatz der Ansichtsfläche aus Quarzkies und quarzhaltigem Natursand Körnung 2/4 Körnung 2/8 auf Anfrage Ansichtsflächen ausgewaschen Typ: D-T-I nach DIN EN 1340 / DIN 483 Einbau: Fach- und Norm gerecht gemäß ZTVP-StB, DIN 18318 und VOB. Teil C: Allgemeine Technische Vertragsbedingungen für Bauleistungen (ATV); Straßenbauarbeiten, Pflasterdecken und Plattenbeläge. Rundbord 15/22/78 cm liefern und höhen- und fluchtgerecht auf 20 cm starker Betonbettung aus C12/C15 einschl. Rückenstütze aus gleichem Beton auf profilgemäßer Tragschicht mit Fuge versetzen Technische Angaben: Höhe: 22 cm Tiefe: 18 cm Länge: 50 cm Radius: 5 cm Verlegebett: objektabhängig Ausführung: Perlton Quarz Ansichtsfläche ausgewaschen Der Einheitspreis enthält die Lieferung sämtlicher Materialien und Nebenarbeiten, sofern in nachfolgenden Pos. nicht anders vermerkt. Herstellernachweis: Basamentwerke Böcke GmbH |  |  |  |  |

| Pos. | Stückzahl | ## Unverbindlicher Ausschreibungstext | Preis je Einheit |  | Gesamtbetrag |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | € | Cent | € | Cent |
| 001 | .......... Stück | # Lieferung # Böcke Perlton Quarz # Rundbord # 15/22/78 cm, r = 2 cm Kurvenstein KA ( konkav ) Ausführung: Perlton Quarz Radien: 0,5 m Herstellung: abgerundete Fase mit Radius = 2 cm an der vorderen Längskante der Trittfläche. Vorsatz der Ansichtsfläche aus Quarzkies und quarzhaltigem Natursand Körnung 2/4 Körnung 2/8 auf Anfrage Ansichtsflächen ausgewaschen Typ: D-T-I nach DIN EN 1340 / DIN 483 Einbau: Fach- und Normgerecht gemäß ZTVP-StB, DIN 18318 und VOB. Teil C: Allgemeine Technische Vertragsbedingungen für Bauleistungen (ATV); Straßenbauarbeiten, Pflasterdecken und Plattenbeläge. Rundbord 15/22/78 cm liefern und höhen- und fluchtgerecht auf 20 cm starker Betonbettung aus C12/C15 einschl. Rückenstütze aus gleichem Beton auf profilgemäßer Tragschicht mit Fuge versetzen Technische Angaben: Höhe: 22 cm Tiefe: 15 cm Länge: 78 cm Radius: 2 cm Verlegebett: objektabhängig Ausführung: Perlton Quarz, Ansichtsfläche ausgewaschen Der Einheitspreis enthält die Lieferung sämtlicher Materialien und Nebenarbeiten, sofern in nachfolgenden Pos. nicht anders vermerkt. Herstellernachweis: Basamentwerke Böcke GmbH |  |  |  |  |

| Pos. | Stückzahl | ## Unverbindlicher Ausschreibungstext | Preis je Einheit |  | Gesamtbetrag |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | € | Cent | € | Cent |
| 001 | .......... Stück | # Lieferung # Böcke Perlton Quarz # Rundbord # 15/22/78 cm, r = 2 cm Kurvenstein KI ( konvex ) Ausführung: Perlton Quarz Radien: 0,5/ 1,0/2,0/3,0/4,0/5,0/6,0/7,5/10,0 m Herstellung: abgerundete Fase mit Radius = 2 cm an der vorderen Längskante der Trittfläche. Vorsatz der Ansichtsfläche aus Quarzkies und quarzhaltigem Natursand Körnung 2/4 Körnung 2/8 auf Anfrage Ansichtsflächen ausgewaschen Typ: D-T-I nach DIN EN 1340 / DIN 483 Einbau: Fach- und Normgerecht gemäß ZTVP-StB, DIN 18318 und VOB. Teil C: Allgemeine Technische Vertragsbedingungen für Bauleistungen (ATV); Straßenbauarbeiten, Pflasterdecken und Plattenbeläge. Rundbord 15/22/78 cm liefern und höhen- und fluchtgerecht auf 20 cm starker Betonbettung aus C12/C15 einschl. Rückenstütze aus gleichem Beton auf profilgemäßer Tragschicht mit Fuge versetzen Technische Angaben: Höhe: 22 cm Tiefe: 15 cm Länge: 78 cm Radius: 2 cm Verlegebett: objektabhängig Ausführung: Perlton Quarz, Ansichtsfläche ausgewaschen Der Einheitspreis enthält die Lieferung sämtlicher Materialien und Nebenarbeiten, sofern in nachfolgenden Pos. nicht anders vermerkt. Herstellernachweis: Basamentwerke Böcke GmbH |  |  |  |  |

| Pos. | Stückzahl | ## Unverbindlicher Ausschreibungstext | Preis je Einheit |  | Gesamtbetrag |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | € | Cent | € | Cent |
| 001 | .......... Stück | # Lieferung # Böcke Perlton Quarz # Rundbord # 15/22/78 cm, r = 5 cm Kurvenstein KA ( konkav ) Ausführung: Perlton Quarz Radien: 0,5/ m Herstellung: abgerundete Fase mit Radius = 5 cm an der vorderen Längskante der Trittfläche. Vorsatz der Ansichtsfläche aus Quarzkies und quarzhaltigem Natursand Körnung 2/4 Körnung 2/8 auf Anfrage Ansichtsflächen ausgewaschen Typ: D-T-I nach DIN EN 1340 / DIN 483 Einbau: Fach- und Normgerecht gemäß ZTVP-StB, DIN 18318 und VOB. Teil C: Allgemeine Technische Vertragsbedingungen für Bauleistungen (ATV); Straßenbauarbeiten, Pflasterdecken und Plattenbeläge. Rundbord 15/22/78 cm liefern und höhen- und fluchtgerecht auf 20 cm starker Betonbettung aus C12/C15 einschl. Rückenstütze aus gleichem Beton auf profilgemäßer Tragschicht mit Fuge versetzen Technische Angaben: Höhe: 22 cm Tiefe: 15 cm Länge: 78 cm Radius: 5 cm Verlegebett: objektabhängig Ausführung: Perlton Quarz, Ansichtsfläche ausgewaschen Der Einheitspreis enthält die Lieferung sämtlicher Materialien und Nebenarbeiten, sofern in nachfolgenden Pos. nicht anders vermerkt. Herstellernachweis: Basamentwerke Böcke GmbH |  |  |  |  |

| Pos. | Stückzahl | ## Unverbindlicher Ausschreibungstext | Preis je Einheit |  | Gesamtbetrag |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | € | Cent | € | Cent |
| 001 | .......... Stück | # Lieferung # Böcke Perlton Quarz # Rundbord 15/22/78 cm, r = 5 cm Kurvenstein KI ( konvex ) Ausführung: Perlton Quarz Radien: 0,5/ 1,0/2,0/3,0/4,0/5,0/6,0/7,5/10,0 m Herstellung: abgerundete Fase mit Radius = 5 cm an der vorderen Längskante der Trittfläche. Vorsatz der Ansichtsfläche aus Quarzkies und quarzhaltigem Natursand Körnung 2/4 Körnung 2/8 auf Anfrage Ansichtsflächen ausgewaschen Typ: D-T-I nach DIN EN 1340 / DIN 483 Einbau: Fach- und Normgerecht gemäß ZTVP-StB, DIN 18318 und VOB. Teil C: Allgemeine Technische Vertragsbedingungen für Bauleistungen (ATV); Straßenbauarbeiten, Pflasterdecken und Plattenbeläge. Rundbord 15/22/78 cm liefern und höhen- und fluchtgerecht auf 20 cm starker Betonbettung aus C12/C15 einschl. Rückenstütze aus gleichem Beton auf profilgemäßer Tragschicht mit Fuge versetzen Technische Angaben: Höhe: 22 cm Tiefe: 15 cm Länge: 78 cm Radius: 5 cm Verlegebett: objektabhängig Ausführung: Perlton Quarz, Ansichtsfläche ausgewaschen Der Einheitspreis enthält die Lieferung sämtlicher Materialien und Nebenarbeiten, sofern in nachfolgenden Pos. nicht anders vermerkt. Herstellernachweis: Basamentwerke Böcke GmbH |  |  |  |  |

| Pos. | Stückzahl | ## Unverbindlicher Ausschreibungstext | #### Preis je Einheit |  | Gesamtbetrag |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | € | Cent | € | Cent |
| 001 | ..........Stück | # Lieferung # Böcke Perlton Quarz # Rundbordsteinecke 90° passend zu 15/22 Rundbord r= 5 cm konkav (KA) Ausführung: Perlton -Quarz Herstellung: abgerundete Fase an der vorderen Längskante der Trittfläche, r= 5 cm Vorsatz der Ansichtsfläche aus Quarzkies und quarzhaltigem Natursand Körnung 2/4 Ansichtsflächen ausgewaschen Typ: D-t-I nach DIN EN 1340 / DIN 483 Einbau: fach- und Norm gerecht gemäß ZTVP-StB, DIN 18318 und VOB. Teil C: Allgemeine Technische Vertragsbedingungen für Bauleistungen (ATV); Straßenbauarbeiten, Pflasterdecken und Plattenbeläge. Rundbordsteinecke 40/40/22 cm liefern und höhen- und fluchtgerecht auf 20 cm starker Betonbettung aus C12/C15 einschl. Rückenstütze aus gleichem Beton auf profilgemäßer Tragschicht mit Fuge versetzen Technische Angaben: Höhe: 22 cm Tiefe: 15 cm Schenkellänge: 40 cm Verlegebett: objektabhängig Ausführung: Perlton Quarz Ansichtsfläche ausgewaschen Der Einheitspreis enthält die Lieferung sämtlicher Materialien und Nebenarbeiten, sofern in nachfolgenden Pos. nicht anders vermerkt. Herstellernachweis: Basamentwerke Böcke GmbH |  |  |  |  |

| Pos. | Stückzahl | ## Unverbindlicher Ausschreibungstext | #### Preis je Einheit |  | Gesamtbetrag |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | € | Cent | € | Cent |
| 001 | ..........Stück | # Lieferung # Böcke Perlton Quarz # Rundbordsteinecke 90° passend zu 15/22 Rundbord r= 5 cm konvex (KI) Ausführung: Perlton -Quarz Herstellung: abgerundete Fase an der vorderen Längskante der Trittfläche, r= 5 cm Vorsatz der Ansichtsfläche aus Quarzkies und quarzhaltigem Natursand Körnung 2/4 Ansichtsflächen ausgewaschen Typ: D-U-I nach DIN EN 1340 / DIN 483 Einbau: fach- und Norm gerecht gemäß ZTVP-StB, DIN 18318 und VOB. Teil C: Allgemeine Technische Vertragsbedingungen für Bauleistungen (ATV); Straßenbauarbeiten, Pflasterdecken und Plattenbeläge. Rundbordsteinecke 40/40/22 cm liefern und höhen- und fluchtgerecht auf 20 cm starker Betonbettung aus C12/C15 einschl. Rückenstütze aus gleichem Beton auf profilgemäßer Tragschicht mit Fuge versetzen Technische Angaben: Höhe: 22 cm Tiefe: 15 cm Schenkellänge: 40 cm Verlegebett: objektabhängig Ausführung: Perlton Quarz Ansichtsfläche ausgewaschen Der Einheitspreis enthält die Lieferung sämtlicher Materialien und Nebenarbeiten, sofern in nachfolgenden Pos. nicht anders vermerkt. Herstellernachweis: Basamentwerke Böcke GmbH |  |  |  |  |

| Pos. | Stückzahl | ## Unverbindlicher Ausschreibungstext | #### Preis je Einheit |  | Gesamtbetrag |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | € | Cent | € | Cent |
| 001 | ..........Stück | # Lieferung # Böcke Granoment grau # Rundbordsteinecke 135° passend zu 15/22 Rundbord r= 5 cm konvex (KI) Ausführung: Granoment -grau Herstellung: abgerundete Fase an der vorderen Längskante der Trittfläche, r= 5 cm Vorsatz der Ansichtsfläche aus Beton mit Basaltvorsatz Ansichtsflächen nicht ausgewaschen Typ: D-U-I nach DIN EN 1340 / DIN 483 Einbau: fach- und Norm gerecht gemäß ZTVP-StB, DIN 18318 und VOB. Teil C: Allgemeine Technische Vertragsbedingungen für Bauleistungen (ATV); Straßenbauarbeiten, Pflasterdecken und Plattenbeläge. Rundbordsteinecke 50/50/22 cm liefern und höhen- und fluchtgerecht auf 20 cm starker Betonbettung aus C12/C15 einschl. Rückenstütze aus gleichem Beton auf profilgemäßer Tragschicht mit Fuge versetzen Technische Angaben: Höhe: 22 cm Tiefe: 15 cm Schenkellänge: 50 cm Verlegebett: objektabhängig Ausführung: Granoment grau Ansichtsfläche nicht ausgewaschen Der Einheitspreis enthält die Lieferung sämtlicher Materialien und Nebenarbeiten, sofern in nachfolgenden Pos. nicht anders vermerkt. Herstellernachweis: Basamentwerke Böcke GmbH |  |  |  |  |

| Pos. | Stückzahl | ## Unverbindlicher Ausschreibungstext | #### Preis je Einheit |  | Gesamtbetrag |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | € | Cent | € | Cent |
| 001 | ..........Stück | # Lieferung # Böcke Perlton Quarz # Rundbordsteinecke 135° passend zu 15/22 Rundbord r= 5 cm konvex (KI) Ausführung: Perlton -Quarz Herstellung: abgerundete Fase an der vorderen Längskante der Trittfläche, r= 5 cm Vorsatz der Ansichtsfläche aus Kiesbeton und quarzhaltigem Natursand Körnung 2/4 Ansichtsflächen ausgewaschen Typ: D-U-I nach DIN EN 1340 / DIN 483 Einbau: fach- und Norm gerecht gemäß ZTVP-StB, DIN 18318 und VOB. Teil C: Allgemeine Technische Vertragsbedingungen für Bauleistungen (ATV); Straßenbauarbeiten, Pflasterdecken und Plattenbeläge. Rundbordsteinecke 50/50/22 cm liefern und höhen- und fluchtgerecht auf 20 cm starker Betonbettung aus C12/C15 einschl. Rückenstütze aus gleichem Beton auf profilgemäßer Tragschicht mit Fuge versetzen Technische Angaben: Höhe: 22 cm Tiefe: 15 cm Schenkellänge: 50 cm Verlegebett: objektabhängig Ausführung: Perlton Quarz Ansichtsfläche ausgewaschen Der Einheitspreis enthält die Lieferung sämtlicher Materialien und Nebenarbeiten, sofern in nachfolgenden Pos. nicht anders vermerkt. Herstellernachweis: Basamentwerke Böcke GmbH |  |  |  |  |

| Pos. | Stückzahl | ## Unverbindlicher Ausschreibungstext | #### Preis je Einheit |  | Gesamtbetrag |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | € | Cent | € | Cent |
| 001 | .........Stück | # Lieferung # Böcke Perlton-Quarz # Rundbord Übergangsstein # 15/22/50 cm von r=5 cm auf r= 2 cm # links und rechts Ausführung: Perlton -Quarz Herstellung: abgerundete Fase mit Radius = 5 cm auf 2 cm an der vorderen Längskante der Trittfläche. Vorsatz der Ansichtsfläche aus Quarzkies und quarzhaltigem Natursand Körnung 2/4 Ansichtsflächen ausgewaschen Typ: D-T-I nach DIN EN 1340 / DIN 483 Einbau: Fach- und Norm gerecht gemäß ZTVP-StB, DIN 18318 und VOB. Teil C: Allgemeine Technische Vertragsbedingungen für Bauleistungen (ATV); Straßenbauarbeiten, Pflasterdecken und Plattenbeläge. Übergangsstein 15/22/50 cm liefern und höhen- und fluchtgerecht auf 20 cm starker Betonbettung aus C12/C15 einschl. Rückenstütze aus gleichem Beton auf profilgemäßer Tragschicht mit Fuge versetzen Technische Angaben: Höhe: 22 cm Tiefe: 15 cm Länge: 50 cm Radius: 5 auf 2 cm Verlegebett: objektabhängig Ausführung: Perlton Quarz Ansichtsfläche ausgewaschen Der Einheitspreis enthält die Lieferung sämtlicher Materialien und Nebenarbeiten, sofern in nachfolgenden Pos. nicht anders vermerkt. Herstellernachweis: Basamentwerke Böcke GmbH |  |  |  |  |