| Pos. | Stückzahl | ## Unverbindlicher Ausschreibungstext | #### Preis je Einheit |  | Gesamtbetrag |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | € | Cent | € | Cent |
| 001 | .......... m | # Lieferung # Böcke Perlton-Quarz – Granit weiß # Rundbord 15/22/100 cm, r = 2 cm Ausführung: Perlton -Quarz – Granit weiß, reflektierend Herstellung: abgerundete Fase mit Radius = 2 cm an der vorderen Längskante der Trittfläche. Vorsatz der Ansichtsfläche aus Quarz- und Granitsplitten der Körnung 1/3 sowie reflektierende Glasperlen Ansichtsflächen ausgewaschen Typ: D-T-I nach DIN EN 1340 / DIN 483 Einbau: Fach- und Norm gerecht gemäß ZTVP-StB, DIN 18318 und VOB. Teil C: Allgemeine Technische Vertragsbedingungen für Bauleistungen (ATV); Straßenbauarbeiten, Pflasterdecken und Plattenbeläge. Rundbord 15/22/100 cm liefern und höhen- und fluchtgerecht auf 20 cm starker Betonbettung aus C12/C15 einschl. Rückenstütze aus gleichem Beton auf profilgemäßer Tragschicht mit Fuge und gummifiziertem Schlagteil versetzen Technische Angaben: Höhe: 22 cm Tiefe: 15 cm Länge: 100 cm Radius: 2 cm Verlegebett: objektabhängig Ausführung: Perlton Quarz-Granit Weiß, mit reflektierend Glasperlen Ansichtsfläche ausgewaschen Der Einheitspreis enthält die Lieferung sämtlicher Materialien und Nebenarbeiten, sofern in nachfolgenden Pos. nicht anders vermerkt. Herstellernachweis: Basamentwerke Böcke GmbH |  |  |  |  |

| Pos. | Stückzahl | ## Unverbindlicher Ausschreibungstext | #### Preis je Einheit |  | Gesamtbetrag |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | € | Cent | € | Cent |
| 001 | .......... m | # Lieferung # Böcke Perlton-Quarz – Granit weiß # Rundbord 15/22/100 cm, r = 5 cm Ausführung: Perlton -Quarz – Granit weiß, reflektierend Herstellung: abgerundete Fase mit Radius = 5 cm an der vorderen Längskante der Trittfläche. Vorsatz der Ansichtsfläche aus Quarz- und Granitsplitten der Körnung 1/3 sowie reflektierende Glasperlen Ansichtsflächen ausgewaschen Typ: D-T-I nach DIN EN 1340 / DIN 483 Einbau: Fach- und Norm gerecht gemäß ZTVP-StB, DIN 18318 und VOB. Teil C: Allgemeine Technische Vertragsbedingungen für Bauleistungen (ATV); Straßenbauarbeiten, Pflasterdecken und Plattenbeläge. Rundbord 15/22/100 cm liefern und höhen- und fluchtgerecht auf 20 cm starker Betonbettung aus C12/C15 einschl. Rückenstütze aus gleichem Beton auf profilgemäßer Tragschicht mit Fuge und gummifiziertem Schlagteil versetzen Technische Angaben: Höhe: 22 cm Tiefe: 15 cm Länge: 100 cm Radius: 5 cm Verlegebett: objektabhängig Ausführung: Perlton Quarz-Granit Weiß, mit reflektierend Glasperlen Ansichtsfläche ausgewaschen Der Einheitspreis enthält die Lieferung sämtlicher Materialien und Nebenarbeiten, sofern in nachfolgenden Pos. nicht anders vermerkt. Herstellernachweis: Basamentwerke Böcke GmbH |  |  |  |  |

| Pos. | Stückzahl | ## Unverbindlicher Ausschreibungstext | #### Preis je Einheit |  | Gesamtbetrag |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | € | Cent | € | Cent |
| 001 | .......... Stück | # Lieferung # Böcke Perlton Quarz – Granit - weiß # Rundbordsteinkurve # 15/22/78 cm R = 2 cm KI ( konvex ) Ausführung: Perlton -Quarz – Granit – weiß, reflektierend Radien: 2,0/ 3,0/ 4,0/ 5,0/6,0/7,5 m Herstellung: abgerundete Fase an der vorderen Längskante der Trittfläche. Vorsatz der Ansichtsfläche aus Quarz- und Granitsplitten der Körnung 1/3 sowie reflektierende Glasperlen Ansichtsflächen ausgewaschen Typ: D-T-I nach DIN EN 1340 / DIN 483 Einbau: Fach- und Normgerecht gemäß ZTVP-StB, DIN 18318 und VOB. Teil C: Allgemeine Technische Vertragsbedingungen für Bauleistungen (ATV); Straßenbauarbeiten, Pflasterdecken und Plattenbeläge. Rundbordkurve 15/22/78 cm liefern und höhen- und fluchtgerecht auf 20 cm starker Betonbettung aus C12/C15 einschl. Rückenstütze aus gleichem Beton auf profilgemäßer Tragschicht mit Fuge und gummifiziertem Schlagwerk versetzen Technische Angaben: Höhe: 22 cm Tiefe: 15 cm Länge: 78 cm Verlegebett: objektabhängig Ausführung: Perlton Quarz- Granit-weiß, mit reflektierenden Glasperlen Ansichtsfläche ausgewaschen Der Einheitspreis enthält die Lieferung sämtlicher Materialien und Nebenarbeiten, sofern in nachfolgenden Pos. nicht anders vermerkt. Herstellernachweis: Basamentwerke Böcke GmbH |  |  |  |  |

| Pos. | Stückzahl | ## Unverbindlicher Ausschreibungstext | #### Preis je Einheit |  | Gesamtbetrag |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | € | Cent | € | Cent |
| 001 | .......... Stück | # Lieferung # Böcke Perlton Quarz – Granit - weiß # Rundbordsteinkurve # 15/22/78 cm R = 5 cm KI ( konvex ) Ausführung: Perlton -Quarz – Granit – weiß, reflektierend Radien: 0,5/ 1,0/ 2,0/ 3,0/ 4,0/ 5,0/6,0/7,5 m Herstellung: abgerundete Fase an der vorderen Längskante der Trittfläche. Vorsatz der Ansichtsfläche aus Quarz- und Granitsplitten der Körnung 1/3 sowie reflektierende Glasperlen Ansichtsflächen ausgewaschen Typ: D-T-I nach DIN EN 1340 / DIN 483 Einbau: Fach- und Normgerecht gemäß ZTVP-StB, DIN 18318 und VOB. Teil C: Allgemeine Technische Vertragsbedingungen für Bauleistungen (ATV); Straßenbauarbeiten, Pflasterdecken und Plattenbeläge. Rundbordkurve 15/22/78 cm liefern und höhen- und fluchtgerecht auf 20 cm starker Betonbettung aus C12/C15 einschl. Rückenstütze aus gleichem Beton auf profilgemäßer Tragschicht mit Fuge und gummifiziertem Schlagwerk versetzen Technische Angaben: Höhe: 22 cm Tiefe: 15 cm Länge: 78 cm Verlegebett: objektabhängig Ausführung: Perlton Quarz- Granit-weiß, mit reflektierenden Glasperlen Ansichtsfläche ausgewaschen Der Einheitspreis enthält die Lieferung sämtlicher Materialien und Nebenarbeiten, sofern in nachfolgenden Pos. nicht anders vermerkt. Herstellernachweis: Basamentwerke Böcke GmbH |  |  |  |  |

| Pos. | Stückzahl | ## Unverbindlicher Ausschreibungstext | #### Preis je Einheit |  | Gesamtbetrag |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | € | Cent | € | Cent |
| 001 | .......... m | # Lieferung # Böcke Perlton-Quarz – Granit weiß # Rundbord Übergangsstein # 15/22/50 cm von r=5 cm auf r= 2 cm # links und rechts Ausführung: Perlton -Quarz – Granit – weiß, reflektierend Herstellung: abgerundete Fase mit Radius = 5 cm auf 2 cm an der vorderen Längskante der Trittfläche. Vorsatz der Ansichtsfläche aus Quarz- und Granitsplitten der Körnung 1/3 sowie reflektierende Glasperlen Ansichtsflächen ausgewaschen Typ: D-T-I nach DIN EN 1340 / DIN 483 Einbau: Fach- und Norm gerecht gemäß ZTVP-StB, DIN 18318 und VOB. Teil C: Allgemeine Technische Vertragsbedingungen für Bauleistungen (ATV); Straßenbauarbeiten, Pflasterdecken und Plattenbeläge. Übergangsstein 15/22/50 cm liefern und höhen- und fluchtgerecht auf 20 cm starker Betonbettung aus C12/C15 einschl. Rückenstütze aus gleichem Beton auf profilgemäßer Tragschicht mit Fuge und gummifizierendem Schlagwerk versetzen Technische Angaben: Höhe: 22 cm Tiefe: 15 cm Länge: 50 cm Radius: 5 auf 2 cm Verlegebett: objektabhängig Ausführung: Perlton Quarz-Granit weiß, mit reflektierenden Glasperlen Ansichtsfläche ausgewaschen Der Einheitspreis enthält die Lieferung sämtlicher Materialien und Nebenarbeiten, sofern in nachfolgenden Pos. nicht anders vermerkt. Herstellernachweis: Basamentwerke Böcke GmbH |  |  |  |  |

| Pos. | Stückzahl | ## Unverbindlicher Ausschreibungstext | #### Preis je Einheit |  | Gesamtbetrag |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | € | Cent | € | Cent |
| 001 | ..........Stück | # Lieferung # Böcke Perlton Quarz – Granit weiß # Absenker ## für Flachstein Mittelstück 15/22/15/22/30 als Übergangsstein zum 15/22 Rundbord r= 2 cm Ausführung: Perlton Quarz – Granit weiß, reflektierend Herstellung: abgerundete Fase an der vorderen Längskante der Trittfläche, r= 2 cm auf Flach-Stein-Mittelstück 15/22/100 cm Vorsatz der Ansichtsfläche aus Quarz- und Granitsplitten der Körnung 1/3 sowie reflektierende Glasperlen Ansichtsflächen ausgewaschen Absenkung über 0,30 m Typ: B-F-K nach DIN EN 1338 / DIN 18501 Einbau: fach- und Norm gerecht gemäß ZTVP-StB, DIN 18318 und VOB. Teil C: Allgemeine Technische Vertragsbedingungen für Bauleistungen (ATV); Straßenbauarbeiten, Pflasterdecken und Plattenbeläge. Übergangsstein R=2cm 15/22/15/22/30 cm liefern und höhen- und fluchtgerecht auf 20 cm starker Betonbettung aus C12/C15 einschl. Rückenstütze aus gleichem Beton auf profilgemäßer Tragschicht mit Fuge und gummifiziertem Schlagteil versetzen Technische Angaben: Höhe: 22 cm Tiefe: 15 cm Schenkellänge: 30 cm Verlegebett: objektabhängig Ausführung: Perlton Quarz- Granit-weiß mit reflektierenden Glasperlen Ansichtsfläche ausgewaschen Der Einheitspreis enthält die Lieferung sämtlicher Materialien und Nebenarbeiten, sofern in nachfolgenden Pos. nicht anders vermerkt. Herstellernachweis: Basamentwerke Böcke GmbH |  |  |  |  |

| Pos. | Stückzahl | ## Unverbindlicher Ausschreibungstext | #### Preis je Einheit |  | Gesamtbetrag |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | € | Cent | € | Cent |
| 001 | ..........Stück | # Lieferung # Böcke Perlton Quarz – Granit weiß # Absenker ## für Flachstein Mittelstück 15/22/15/22/30 als Übergangsstein zum 15/22 Rundbord r= 5 cm Ausführung: Perlton Quarz – Granit weiß, reflektierend Herstellung: abgerundete Fase an der vorderen Längskante der Trittfläche, r= 5 cm auf Flach-Stein-Mittelstück 15/22/100 cm Vorsatz der Ansichtsfläche aus Quarz- und Granitsplitten der Körnung 1/3 sowie reflektierende Glasperlen Ansichtsflächen ausgewaschen Absenkung über 0,30 m Typ: B-F-K nach DIN EN 1338 / DIN 18501 Einbau: fach- und Norm gerecht gemäß ZTVP-StB, DIN 18318 und VOB. Teil C: Allgemeine Technische Vertragsbedingungen für Bauleistungen (ATV); Straßenbauarbeiten, Pflasterdecken und Plattenbeläge. Übergangsstein R=5cm 15/22/15/22/30 cm liefern und höhen- und fluchtgerecht auf 20 cm starker Betonbettung aus C12/C15 einschl. Rückenstütze aus gleichem Beton auf profilgemäßer Tragschicht mit Fuge und gummifiziertem Schlagteil versetzen Technische Angaben: Höhe: 22 cm Tiefe: 15 cm Schenkellänge: 30 cm Verlegebett: objektabhängig Ausführung: Perlton Quarz- Granit-weiß mit reflektierenden Glasperlen Ansichtsfläche ausgewaschen Der Einheitspreis enthält die Lieferung sämtlicher Materialien und Nebenarbeiten, sofern in nachfolgenden Pos. nicht anders vermerkt. Herstellernachweis: Basamentwerke Böcke GmbH |  |  |  |  |

| Pos. | Stückzahl | ## Unverbindlicher Ausschreibungstext | #### Preis je Einheit |  | Gesamtbetrag |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | € | Cent | € | Cent |
| 001 | ..........m | # Lieferung # Böcke Perlton Quarz – Granit weiß # Flachstein Mittelstück 15/22/100 cm Ausführung: Perlton Quarz – Granit weiß, reflektierend Herstellung: abgerundete Fase an der vorderen Längskante der Trittfläche, r= 1,5 cm Vorsatz der Ansichtsfläche aus Quarz- und Granitsplitten der Körnung 1/3 sowie reflektierende Glasperlen Ansichtsflächen ausgewaschen Absenkung über 0,30 m Typ: D-T-I nach DIN EN 1340 / DIN 483 Einbau: fach- und Norm gerecht gemäß ZTVP-StB, DIN 18318 und VOB. Teil C: Allgemeine Technische Vertragsbedingungen für Bauleistungen (ATV); Straßenbauarbeiten, Pflasterdecken und Plattenbeläge. Flachstein Mittelstück R=1,5cm 15/22/100 cm liefern und höhen- und fluchtgerecht auf 20 cm starker Betonbettung aus C12/C15 einschl. Rückenstütze aus gleichem Beton auf profilgemäßer Tragschicht mit Fuge und gummifiziertem Schlagteil versetzen Technische Angaben: Höhe: 22 cm Tiefe: 15 cm Schenkellänge: 100 cm Verlegebett: objektabhängig Ausführung: Perlton Quarz- Granit-weiß mit reflektierenden Glasperlen Ansichtsfläche ausgewaschen Der Einheitspreis enthält die Lieferung sämtlicher Materialien und Nebenarbeiten, sofern in nachfolgenden Pos. nicht anders vermerkt. Herstellernachweis: Basamentwerke Böcke GmbH |  |  |  |  |