| Pos. | Stückzahl | ## Unverbindlicher Ausschreibungstext | #### Preis je Einheit |  | Gesamtbetrag |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | € | Cent | € | Cent |
| 001 | .........Stück | # Lieferung und Herstellung # Böcke Basament anthrazit # Basament Auffahrtstein ## „Schrammbordstein“ 16/16/14 Ausführung: Basament anthrazit * Herstellung: Aus Basaltsplitt mit quarzhaltigem Natursand mit Abstandshaltern und Fase DIN EN 1338 / DIN 18501 Einbau: Fach- und Normgerecht gemäß ZTVP-StB, DIN 18318 und VOB. Teil C: Allgemeine Technische Vertragsbedingungen für Bauleistungen (ATV); Straßenbauarbeiten, Pflasterdecken und Plattenbeläge. Auffahrtstein 16/16/14 cm liefern, im Läuferverband höhen- und fluchtgerecht auf 20 cm starker, gemeinsamer Betonbettung mit Bordsteinen ( als Rinne), aus C12/C15 einschl. Rückenstütze aus gleichem Beton auf profilgemäßer, standfester gemäß ZTVT eingebauter Tragschicht einschl. 8-12 mm breiten Fugen hammerfest versetzen. Fugenfüllung unter o.g. Vorschriften mit geeignetem Fugenschlussmaterial (objektabhängig). Technische Angaben: Höhe: 14 cm Breite: 16 cm Länge: 16 cm Verlegebett: objektabhängig Ausführung: Basament anthrazit Der Einheitspreis enthält die Lieferung sämtlicher Materialien und Nebenarbeiten, sofern in nachfolgenden Pos. nicht anders vermerkt. Herstellernachweis: Basamentwerke Böcke GmbH |  |  |  |  |

| Pos. | Stückzahl | ## Unverbindlicher Ausschreibungstext | #### Preis je Einheit |  | Gesamtbetrag |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | € | Cent | € | Cent |
| 001 | .........Stück | # Lieferung und Herstellung # Böcke Basament anthrazit # Basament Auffahrtstein ## „Schrammbordstein“ 24/16/14 Ausführung: Basament anthrazit * Herstellung: Aus Basaltsplitt mit quarzhaltigem Natursand mit Abstandshaltern und Fase DIN EN 1338 / DIN 18501 Einbau: Fach- und Normgerecht gemäß ZTVP-StB, DIN 18318 und VOB. Teil C: Allgemeine Technische Vertragsbedingungen für Bauleistungen (ATV); Straßenbauarbeiten, Pflasterdecken und Plattenbeläge. Großpflaster 24/16/14 cm liefern, im Läuferverband höhen- und fluchtgerecht auf 20 cm starker, gemeinsamer Betonbettung mit Bordsteinen ( als Rinne), aus C12/C15 einschl. Rückenstütze aus gleichem Beton auf profilgemäßer, standfester gemäß ZTVT eingebauter Tragschicht einschl. 8-12 mm breiten Fugen hammerfest versetzen. Fugenfüllung unter o.g. Vorschriften mit geeignetem Fugenschlussmaterial (objektabhängig). Technische Angaben: Höhe: 14 cm Breite: 16 cm Länge: 24 cm Verlegebett: objektabhängig Ausführung: Basament anthrazit Der Einheitspreis enthält die Lieferung sämtlicher Materialien und Nebenarbeiten, sofern in nachfolgenden Pos. nicht anders vermerkt. Herstellernachweis: Basamentwerke Böcke GmbH |  |  |  |  |