| Pos. | Stückzahl | ## Unverbindlicher Ausschreibungstext | #### Preis je Einheit |  | Gesamtbetrag |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | € | Cent | € | Cent |
| 001 | .......... m | # Lieferung # Böcke Perlton Quarz # Einfassungssystem: ## Böcke Street - Line 47/50/100 cm Ausführung: Perlton -Quarz Herstellung: Aus Quarzkies und quarzhaltigem Natursand Körnung 2/4 Ansichtsflächen ausgewaschen Typ: D-U-I nach DIN EN 1340 / DIN 483 Einbau: Fach- und Normgerecht gemäß ZTVP-StB, DIN 18318 und VOB. Teil C: Allgemeine Technische Vertragsbedingungen für Bauleistungen (ATV); Straßenbauarbeiten, Pflasterdecken und Plattenbeläge. Street-Line 47/50/100 cm liefern und höhen- und fluchtgerecht auf 20 cm starker Betonbettung aus C12/C15 einschl. Rückenstütze aus gleichem Beton auf profilgemäßer Tragschicht mit Fuge versetzen Technische Angaben: Höhe: 50 cm Tiefe: 47 cm Länge: 100 cm Fussstärke 8 cm Verlegebett: objektabhängig Ausführung: Perlton Quarz Ansichtsfläche ausgewaschen Der Einheitspreis enthält die Lieferung sämtlicher Materialien und Nebenarbeiten, sofern in nachfolgenden Pos. nicht anders vermerkt. Herstellernachweis: Basamentwerke Böcke GmbH |  |  |  |  |

| Pos. | Stückzahl | ## Unverbindlicher Ausschreibungstext | #### Preis je Einheit |  | Gesamtbetrag |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | € | Cent | € | Cent |
| 001 | .......... m | # Lieferung # Böcke Perlton Quarz # Einfassungssystem: ## Böcke Street - Line 47/50/50 cm Ausführung: Perlton -Quarz Herstellung: Aus Quarzkies und quarzhaltigem Natursand Körnung 2/4 Ansichtsflächen ausgewaschen Typ: D-U-I nach DIN EN 1340 / DIN 483 Einbau: Fach- und Normgerecht gemäß ZTVP-StB, DIN 18318 und VOB. Teil C: Allgemeine Technische Vertragsbedingungen für Bauleistungen (ATV); Straßenbauarbeiten, Pflasterdecken und Plattenbeläge. Street-Line 47/50/50 cm liefern und höhen- und fluchtgerecht auf 20 cm starker Betonbettung aus C12/C15 einschl. Rückenstütze aus gleichem Beton auf profilgemäßer Tragschicht mit Fuge versetzen Technische Angaben: Höhe: 50 cm Tiefe: 47 cm Länge: 50 cm Fussstärke 8 cm Verlegebett: objektabhängig Ausführung: Perlton Quarz Ansichtsfläche ausgewaschen Der Einheitspreis enthält die Lieferung sämtlicher Materialien und Nebenarbeiten, sofern in nachfolgenden Pos. nicht anders vermerkt. Herstellernachweis: Basamentwerke Böcke GmbH |  |  |  |  |

| Pos. | Stückzahl | ## Unverbindlicher Ausschreibungstext | #### Preis je Einheit |  | Gesamtbetrag |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | € | Cent | € | Cent |
| 001 | .......... Stück | # Lieferung # Böcke Perlton Quarz # Einfassungssystem: ## Böcke Street - Line ## Kurvenstein 47/50/50 cm Ausführung: Perlton -Quarz Herstellung: Auf Anfrage. Einzug der Steinhinterseite ist radienbedingt. Aus Quarzkies und quarzhaltigem Natursand Körnung 2/4 Ansichtsflächen ausgewaschen Typ: D-U-I nach DIN EN 1340 / DIN 483 Einbau: Fach- und Normgerecht gemäß ZTVP-StB, DIN 18318 und VOB. Teil C: Allgemeine Technische Vertragsbedingungen für Bauleistungen (ATV); Straßenbauarbeiten, Pflasterdecken und Plattenbeläge. Street-Line Kurve 50/50 cm liefern und höhen- und fluchtgerecht auf 20 cm starker Betonbettung aus C12/C15 einschl. Rückenstütze aus gleichem Beton auf profilgemäßer Tragschicht mit Fuge versetzen Technische Angaben: Höhe: 50 cm Tiefe: cm Länge: 50 cm Fussstärke 8 cm Verlegebett: objektabhängig Ausführung: Perlton Quarz Ansichtsfläche ausgewaschen Der Einheitspreis enthält die Lieferung sämtlicher Materialien und Nebenarbeiten, sofern in nachfolgenden Pos. nicht anders vermerkt. Herstellernachweis: Basamentwerke Böcke GmbH |  |  |  |  |

| Pos. | Stückzahl | ## Unverbindlicher Ausschreibungstext | #### Preis je Einheit |  | Gesamtbetrag |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | € | Cent | € | Cent |
| 001 | .......... Stück | # Lieferung # Böcke Perlton Quarz # Einfassungssystem: ## Böcke Street - Line ## Eckstein 47/50/50 cm Ausführung: Perlton -Quarz Herstellung: Aus Quarzkies und quarzhaltigem Natursand Körnung 2/4 Ansichtsflächen ausgewaschen Typ: D-U-I nach DIN EN 1340 / DIN 483 Einbau: Fach- und Normgerecht gemäß ZTVP-StB, DIN 18318 und VOB. Teil C: Allgemeine Technische Vertragsbedingungen für Bauleistungen (ATV); Straßenbauarbeiten, Pflasterdecken und Plattenbeläge. Street-Line Ecke 47/50/50 cm liefern und höhen- und fluchtgerecht auf 20 cm starker Betonbettung aus C12/C15 einschl. Rückenstütze aus gleichem Beton auf profilgemäßer Tragschicht mit Fuge versetzen Technische Angaben: Höhe: 50 cm Tiefe: 47 cm Länge: 50 cm Fussstärke 8 cm Verlegebett: objektabhängig Ausführung: Perlton Quarz Ansichtsfläche ausgewaschen Der Einheitspreis enthält die Lieferung sämtlicher Materialien und Nebenarbeiten, sofern in nachfolgenden Pos. nicht anders vermerkt. Herstellernachweis: Basamentwerke Böcke GmbH |  |  |  |  |