| Pos. | Stückzahl | ## Ausschreibungstext | Preis je Einheit |  | Gesamtbetrag |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | € | Cent | € | Cent |
| 001 | ........... m² | # Lieferung # Basapor II Rasenpflaster Artikelnummer 1090 Betonpflasterstein 20/20/8 cm grau, in Übereinstimmung mit der DIN EN 1338 hergestellt. Der Stein mit angeformten Abstandshalter, der eine 3 cm breite Fuge von Stein zu Stein bewirkt. Der Abstandshalter ist vertieft ca. 2,5 cm von der Steinoberfläche und bei einer wasserdurchlässigen Fugenbefüllung, mit Hartgestein oder einer Substratmischung zur späteren Raseneinsaat, nicht zu sehen. Das Basapor II Rasenpflaster kann auch auf Flächen Verwendung finden, die nicht nur ruhenden Verkehr aufnehmen. Verlegung nach dem Merkblatt für Flächenbefestigungen und nach DIN 18318. Ausführung fach- und normgerecht nach DIN 18318 und VOB. Teil C: Allgemeine Technische Vertragsbedingungen für Bauleistungen (ATV); Straßenbauarbeiten, Pflasterdecken und Plattenbeläge. Technische Angaben: Steinhöhe: 8 cm Format: 17 x 17 cm Rastermaß: 20 x 20 cm Verlegebett: objektabhängig Farbe: grau Ausführung mit angeformten Abstandshaltern 3 cm Der Einheitspreis enthält die Lieferung sämtlicher Materialien und Nebenarbeiten, sofern in nachfolgenden Pos. nicht anders vermerkt. Herstellernachweis: Basamentwerke Böcke GmbH Von-Trotha-Straße 143 ### D-46149 Oberhausen ### Telefon: 02 08 - 69 09-0 Telefax: 02 08 - 69 09-1 11 Internet: www.boecke.de Und die Werke: D-53842 Troisdorf-Spich D-58313 Herdecke |  |  |  |  |