| Pos. | Stückzahl | ## Unverbindlicher Ausschreibungstext | #### Preis je Einheit |  | Gesamtbetrag |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | € | Cent | € | Cent |
| 001 | ..........m | # Lieferung # Böcke Dykerhoff weiß* # Bus - Cap - Bordstein # 10/18/30/100 Typ Oberhausen, Anlauf glatt Ausführung: Dyckerhoff weiß Herstellung: Aus Quarzkies und quarzhaltigem Natursand Vorsatz in Dyckerhoff weiß Zement *Ansichtsflächen zusätzlich mit weißem Anstrich Typ: C30/37-XF3 - Ausführung glatter Sichtbeton. Bordsteinsonderprofil für Niederflurbusse. Einbau: fach- und Norm gerecht gemäß ZTVP-StB, DIN 18318 und VOB. Teil C: Allgemeine Technische Vertragsbedingungen für Bauleistungen (ATV); Straßenbauarbeiten, Pflasterdecken und Plattenbeläge. Bus-Cup Bordstein 10/18/30/100 cm liefern und höhen- und fluchtgerecht auf 20 cm starker Betonbettung aus C12/C15 einschl. Rückenstütze aus gleichem Beton auf profilgemäßer Tragschicht mit Fuge versetzen Technische Angaben: Höhe: 30 cm Tiefe: 18 cm Länge: 100 cm Verlegebett: objektabhängig Ausführung: Dyckerhoff weiß Ansichtsfläche mit zusätzlichem weißen Anstrich Der Einheitspreis enthält die Lieferung sämtlicher Materialien und Nebenarbeiten, sofern in nachfolgenden Pos. nicht anders vermerkt. Herstellernachweis: Basamentwerke Böcke GmbH |  |  |  |  |

| Pos. | Stückzahl | ## Ausschreibungstext | #### Preis je Einheit |  | Gesamtbetrag |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | € | Cent | € | Cent |
| 001 | ..........m | # Lieferung # Böcke Dykerhoff weiß # Bus - Cap - Übergangsstein # 10/18/30 auf 12/15/30/100 linke und rechte über 1 m Typ Oberhausen, Anlauf glatt Ausführung: Dyckerhoff weiß Herstellung: Aus Quarzkies und quarzhaltigem Natursand Vorsatz in Dyckerhoff weiß Zement Ansichtsflächen zusätzlich mit weißem Anstrich Typ: C30/37-XF3 - Ausführung glatter Sichtbeton. Bordsteinsonderprofil für Niederflurbusse. Einbau: fach- und Norm gerecht gemäß ZTVP-StB, DIN 18318 und VOB. Teil C: Allgemeine Technische Vertragsbedingungen für Bauleistungen (ATV); Straßenbauarbeiten, Pflasterdecken und Plattenbeläge. Bus-Cup Übergangsstein 10/18/15/18/30/100 cm liefern und höhen- und fluchtgerecht auf 20 cm starker Betonbettung aus C12/C15 einschl. Rückenstütze aus gleichem Beton auf profilgemäßer Tragschicht mit Fuge versetzen Technische Angaben: Höhe: 30 cm Tiefe: 15/18 cm Länge: 100 cm Verlegebett: objektabhängig Ausführung: Dyckerhoff weiß Ansichtsfläche mit zusätzlichem weißen Anstrich Der Einheitspreis enthält die Lieferung sämtlicher Materialien und Nebenarbeiten, sofern in nachfolgenden Pos. nicht anders vermerkt. Herstellernachweis: Basamentwerke Böcke GmbH |  |  |  |  |

| Pos. | Stückzahl | ## Ausschreibungstext | #### Preis je Einheit |  | Gesamtbetrag |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | € | Cent | € | Cent |
| 001 | ..........m | # Lieferung # Böcke Dykerhoff weiß # Bus - Cap - Übergangsstein # 10/18/30 auf 12/15/30/100 1+2 links und rechts über 2 m Typ Oberhausen, Anlauf glatt Ausführung: Dyckerhoff weiß Herstellung: Aus Quarzkies und quarzhaltigem Natursand Vorsatz in Dyckerhoff weiß Zement Ansichtsflächen zusätzlich mit weißem Anstrich Typ: C30/37-XF3 - Ausführung glatter Sichtbeton. Bordsteinsonderprofil für Niederflurbusse. Einbau: fach- und Norm gerecht gemäß ZTVP-StB, DIN 18318 und VOB. Teil C: Allgemeine Technische Vertragsbedingungen für Bauleistungen (ATV); Straßenbauarbeiten, Pflasterdecken und Plattenbeläge. Bus-Cup Übergangsstein 10/18/15/18/30/100 cm liefern und höhen- und fluchtgerecht auf 20 cm starker Betonbettung aus C12/C15 einschl. Rückenstütze aus gleichem Beton auf profilgemäßer Tragschicht mit Fuge versetzen Technische Angaben: Höhe: 30/25 cm Tiefe: 15/18 cm Länge: 100 cm Verlegebett: objektabhängig Ausführung: Dyckerhoff weiß Ansichtsfläche mit zusätzlichem weißen Anstrich Der Einheitspreis enthält die Lieferung sämtlicher Materialien und Nebenarbeiten, sofern in nachfolgenden Pos. nicht anders vermerkt. Herstellernachweis: Basamentwerke Böcke GmbH |  |  |  |  |

| Pos. | Stückzahl | ## Ausschreibungstext | #### Preis je Einheit |  | Gesamtbetrag |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | € | Cent | € | Cent |
| 001 | ..........m | # Lieferung # Böcke Dykerhoff weiß # Bus - Cap - Übergangsstein # 10/18/30 auf 15/18/30/100 linke und rechte über 1 m Typ Oberhausen, Anlauf glatt Ausführung: Dyckerhoff weiß Herstellung: Aus Quarzkies und quarzhaltigem Natursand Vorsatz in Dyckerhoff weiß Zement Ansichtsflächen zusätzlich mit weißem Anstrich Typ: C30/37-XF3 - Ausführung glatter Sichtbeton. Bordsteinsonderprofil für Niederflurbusse. Einbau: fach- und Norm gerecht gemäß ZTVP-StB, DIN 18318 und VOB. Teil C: Allgemeine Technische Vertragsbedingungen für Bauleistungen (ATV); Straßenbauarbeiten, Pflasterdecken und Plattenbeläge. Bus-Cup Übergangsstein 10/18/15/18/30/100 cm liefern und höhen- und fluchtgerecht auf 20 cm starker Betonbettung aus C12/C15 einschl. Rückenstütze aus gleichem Beton auf profilgemäßer Tragschicht mit Fuge versetzen Technische Angaben: Höhe: 30 cm Tiefe: 18 cm Länge: 100 cm Verlegebett: objektabhängig Ausführung: Dyckerhoff weiß Ansichtsfläche mit zusätzlichem weißen Anstrich Der Einheitspreis enthält die Lieferung sämtlicher Materialien und Nebenarbeiten, sofern in nachfolgenden Pos. nicht anders vermerkt. Herstellernachweis: Basamentwerke Böcke GmbH |  |  |  |  |

| Pos. | Stückzahl | ## Ausschreibungstext | #### Preis je Einheit |  | Gesamtbetrag |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | € | Cent | € | Cent |
| 001 | ..........m | # Lieferung # Böcke Dykerhoff weiß # Bus - Cap - Übergangsstein # 10/18/30 auf 15/18/30/100 1+2 links und rechts über 2 m Typ Oberhausen, Anlauf glatt Ausführung: Dyckerhoff weiß Herstellung: Aus Quarzkies und quarzhaltigem Natursand Vorsatz in Dyckerhoff weiß Zement Ansichtsflächen zusätzlich mit weißem Anstrich Typ: C30/37-XF3 - Ausführung glatter Sichtbeton. Bordsteinsonderprofil für Niederflurbusse. Einbau: fach- und Norm gerecht gemäß ZTVP-StB, DIN 18318 und VOB. Teil C: Allgemeine Technische Vertragsbedingungen für Bauleistungen (ATV); Straßenbauarbeiten, Pflasterdecken und Plattenbeläge. Bus-Cup Übergangsstein 10/18/15/18/30/100 cm liefern und höhen- und fluchtgerecht auf 20 cm starker Betonbettung aus C12/C15 einschl. Rückenstütze aus gleichem Beton auf profilgemäßer Tragschicht mit Fuge versetzen Technische Angaben: Höhe: 30/25 cm Tiefe: 15/18 cm Länge: 100 cm Verlegebett: objektabhängig Ausführung: Dyckerhoff weiß Ansichtsfläche mit zusätzlichem weißen Anstrich Der Einheitspreis enthält die Lieferung sämtlicher Materialien und Nebenarbeiten, sofern in nachfolgenden Pos. nicht anders vermerkt. Herstellernachweis: Basamentwerke Böcke GmbH |  |  |  |  |