| Pos. | Stückzahl | ## Unverbindlicher Ausschreibungstext | #### Preis je Einheit |  | Gesamtbetrag |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | € | Cent | € | Cent |
| 001 | .......... m | # Lieferung # Böcke Granoment grau # Busschutzbordstein # 37/40 x 40 x 100 cm Ausführung: Granoment -grau Herstellung: Mit integriertem Betonprofil Vorsatz der Ansichtsfläche aus Beton mit Basaltvorsatz Ansichtsflächen nicht ausgewaschen Typ: D-U-I nach DIN EN 1340 / DIN 483 Einbau: fach- und Norm gerecht gemäß ZTVP-StB, DIN 18318 und VOB. Teil C: Allgemeine Technische Vertragsbedingungen für Bauleistungen (ATV); Straßenbauarbeiten, Pflasterdecken und Plattenbeläge. Busschutzbord 37/40 x 40 x 100 cm liefern und höhen- und fluchtgerecht auf 20 cm starker Betonbettung aus C12/C15 einschl. Rückenstütze aus gleichem Beton auf profilgemäßer Tragschicht mit Fuge versetzen Technische Angaben: Höhe: 40 cm Tiefe: 37/40 cm Länge: 100 cm Verlegebett: objektabhängig Ausführung: Granoment grau Mit Betonprofil Ansichtsfläche nicht ausgewaschen Der Einheitspreis enthält die Lieferung sämtlicher Materialien und Nebenarbeiten, sofern in nachfolgenden Pos. nicht anders vermerkt. Herstellernachweis: Basamentwerke Böcke GmbH |  |  |  |  |

| Pos. | Stückzahl | ## Unverbindlicher Ausschreibungstext | #### Preis je Einheit |  | Gesamtbetrag |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | € | Cent | € | Cent |
| 001 | .......... m | # Lieferung # Böcke Granoment grau # Busschutzbordstein # 37/40 x 40 x 100 cm Ausführung: Granoment -grau Herstellung: Mit integriertem Gummiprofil Vorsatz der Ansichtsfläche aus Beton mit Basaltvorsatz Ansichtsflächen nicht ausgewaschen Typ: D-U-I nach DIN EN 1340 / DIN 483 Einbau: fach- und Norm gerecht gemäß ZTVP-StB, DIN 18318 und VOB. Teil C: Allgemeine Technische Vertragsbedingungen für Bauleistungen (ATV); Straßenbauarbeiten, Pflasterdecken und Plattenbeläge. Busschutzbord 37/40 x 40 x 100 cm liefern und höhen- und fluchtgerecht auf 20 cm starker Betonbettung aus C12/C15 einschl. Rückenstütze aus gleichem Beton auf profilgemäßer Tragschicht mit Fuge versetzen Technische Angaben: Höhe: 40 cm Tiefe: 37/40 cm Länge: 100 cm Verlegebett: objektabhängig Ausführung: Granoment grau Mit Gummiprofil Ansichtsfläche nicht ausgewaschen Der Einheitspreis enthält die Lieferung sämtlicher Materialien und Nebenarbeiten, sofern in nachfolgenden Pos. nicht anders vermerkt. Herstellernachweis: Basamentwerke Böcke GmbH |  |  |  |  |

| Pos. | Stückzahl | ## Unverbindlicher Ausschreibungstext | #### Preis je Einheit |  | Gesamtbetrag |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | € | Cent | € | Cent |
| 001 | .......... m | # Lieferung # Böcke Granoment grau # Busschutzbordstein - Übergangsstein # 37/40 x 40 x 100 cm links und rechts Ausführung: Granoment -grau Herstellung: Mit integriertem Betonprofil Vorsatz der Ansichtsfläche aus Beton mit Basaltvorsatz Ansichtsflächen nicht ausgewaschen Typ: D-U-I nach DIN EN 1340 / DIN 483 Einbau: fach- und Norm gerecht gemäß ZTVP-StB, DIN 18318 und VOB. Teil C: Allgemeine Technische Vertragsbedingungen für Bauleistungen (ATV); Straßenbauarbeiten, Pflasterdecken und Plattenbeläge. Busschutzbord Übergangsstein 37/40 x 40 x 100 cm liefern und höhen- und fluchtgerecht auf 20 cm starker Betonbettung aus C12/C15 einschl. Rückenstütze aus gleichem Beton auf profilgemäßer Tragschicht mit Fuge versetzen Technische Angaben: Höhe: 40 cm Tiefe: 37/40 cm Länge: 100 cm Verlegebett: objektabhängig Ausführung: Granoment grau Mit Betonprofil Ansichtsfläche nicht ausgewaschen Der Einheitspreis enthält die Lieferung sämtlicher Materialien und Nebenarbeiten, sofern in nachfolgenden Pos. nicht anders vermerkt. Herstellernachweis: Basamentwerke Böcke GmbH |  |  |  |  |

| Pos. | Stückzahl | ## Unverbindlicher Ausschreibungstext | #### Preis je Einheit |  | Gesamtbetrag |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | € | Cent | € | Cent |
| 001 | .......... m | # Lieferung # Böcke Granoment grau # Busschutzbordstein - Übergangsstein # 37/40 x 40 x 100 cm links und rechts Ausführung: Granoment -grau Herstellung: Mit integriertem Gummiprofil Vorsatz der Ansichtsfläche aus Beton mit Basaltvorsatz Ansichtsflächen nicht ausgewaschen Typ: D-U-I nach DIN EN 1340 / DIN 483 Einbau: fach- und Norm gerecht gemäß ZTVP-StB, DIN 18318 und VOB. Teil C: Allgemeine Technische Vertragsbedingungen für Bauleistungen (ATV); Straßenbauarbeiten, Pflasterdecken und Plattenbeläge. Busschutzbord Übergangsstein 37/40 x 40 x 100 cm liefern und höhen- und fluchtgerecht auf 20 cm starker Betonbettung aus C12/C15 einschl. Rückenstütze aus gleichem Beton auf profilgemäßer Tragschicht mit Fuge versetzen Technische Angaben: Höhe: 40 cm Tiefe: 37/40 cm Länge: 100 cm Verlegebett: objektabhängig Ausführung: Granoment grau Mit Gummiprofil Ansichtsfläche nicht ausgewaschen Der Einheitspreis enthält die Lieferung sämtlicher Materialien und Nebenarbeiten, sofern in nachfolgenden Pos. nicht anders vermerkt. Herstellernachweis: Basamentwerke Böcke GmbH |  |  |  |  |