| Pos. | Stückzahl | ## Unverbindlicher Ausschreibungstext | #### Preis je Einheit |  | Gesamtbetrag |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | € | Cent | € | Cent |
| 001 | .......m | # Lieferung # Böcke Granoment grau # Einfahrtsschwellen Typ I ##### Mittelstein 30 x 16/23 x 50 cm Ausführung: Granoment -grau Herstellung: Einfahrtsbreite 30 mm Höhe Bordsteinvorderkante 16 mm Höhe im Ausfahrtsbereich 23 mm Länge in der Bordsteinflucht 50 mm Verkehrsfläche fahrdynamisch geneigt Aus Beton mit Basaltvorsatz Ansichtsflächen nicht ausgewaschen Typ: D-U-I nach DIN EN 1340 / DIN 483 Einbau: fach- und Norm gerecht gemäß ZTVP-StB, DIN 18318 und VOB. Teil C: Allgemeine Technische Vertragsbedingungen für Bauleistungen (ATV); Straßenbauarbeiten, Pflasterdecken und Plattenbeläge. Einfahrtsschwelle 30x16/23x50 cm liefern und höhen- und fluchtgerecht auf 20 cm starker Betonbettung aus C12/C15 einschl. ca. 15 cm starker Rückenstütze im Ausfahrbereich aus gleichem Beton auf profilgemäßer Tragschicht mit Fuge versetzen Technische Angaben: Höhe: 16/23 cm Breite: 30 cm Länge: 50 cm Verlegebett: objektabhängig Ausführung: Beton grau Ansichtsfläche nicht ausgewaschen Der Einheitspreis enthält die Lieferung sämtlicher Materialien und Nebenarbeiten, sofern in nachfolgenden Pos. nicht anders vermerkt. Herstellernachweis: Basamentwerke Böcke GmbH |  |  |  |  |

| Pos. | Stückzahl | ## Unverbindlicher Ausschreibungstext | #### Preis je Einheit |  | Gesamtbetrag |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | € | Cent | € | Cent |
| 001 | .......Stück | # Lieferung # Böcke Granoment grau # Einfahrtsschwellen Typ I ##### Anschlussstein 30 x 23/16 x 50 cm rechts und links Ausführung: Granoment -grau Herstellung: Angepasster Übergang vom Hochbord zur Einfahrtsschwelle Typ I Einfahrtsbreite 30 mm Höhe Bordsteinvorderkante 23/16 mm Höhe im Ausfahrtsbereich 23 mm Länge in der Bordsteinflucht 50 mm Verkehrsfläche fahrdynamisch geneigt Aus Beton mit Basaltvorsatz Ansichtsflächen nicht ausgewaschen Typ: D-U-I nach DIN EN 1340 / DIN 483 Einbau: fach- und Norm gerecht gemäß ZTVP-StB, DIN 18318 und VOB. Teil C: Allgemeine Technische Vertragsbedingungen für Bauleistungen (ATV); Straßenbauarbeiten, Pflasterdecken und Plattenbeläge. Anschlussstein 30x23/16x50 cm liefern und höhen- und fluchtgerecht auf 20 cm starker Betonbettung aus C12/C15 einschl. ca. 15 cm starker Rückenstütze im Ausfahrbereich aus gleichem Beton auf profilgemäßer Tragschicht mit Fuge versetzen Technische Angaben: Höhe: 23/16 cm Breite: 30 cm Länge: 50 cm Verlegebett: objektabhängig Ausführung: Beton grau Ansichtsfläche nicht ausgewaschen Der Einheitspreis enthält die Lieferung sämtlicher Materialien und Nebenarbeiten, sofern in nachfolgenden Pos. nicht anders vermerkt. Herstellernachweis: Basamentwerke Böcke GmbH |  |  |  |  |

| Pos. | Stückzahl | ## Unverbindlicher Ausschreibungstext | #### Preis je Einheit |  | Gesamtbetrag |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | € | Cent | € | Cent |
| 001 | .......m | # Lieferung # Böcke Basament anthrazit # Einfahrtsschwellen Typ I ##### Mittelstein 30 x 16/23 x 50 cm Ausführung: Basament -anthrazit Herstellung: Einfahrtsbreite 30 mm Höhe Bordsteinvorderkante 16 mm Höhe im Ausfahrtsbereich 23 mm Länge in der Bordsteinflucht 50 mm Verkehrsfläche fahrdynamisch geneigt Aus Basaltsplitt und quarzhaltigem Natursand Ansichtsflächen ausgewaschen Typ: D-U-I nach DIN EN 1340 / DIN 483 Einbau: fach- und Norm gerecht gemäß ZTVP-StB, DIN 18318 und VOB. Teil C: Allgemeine Technische Vertragsbedingungen für Bauleistungen (ATV); Straßenbauarbeiten, Pflasterdecken und Plattenbeläge. Einfahrtsschwelle 30x16/23x50 cm liefern und höhen- und fluchtgerecht auf 20 cm starker Betonbettung aus C12/C15 einschl. ca. 15 cm starker Rückenstütze im Ausfahrbereich aus gleichem Beton auf profilgemäßer Tragschicht mit Fuge versetzen Technische Angaben: Höhe: 16/23 cm Breite: 30 cm Länge: 50 cm Verlegebett: objektabhängig Ausführung: Basament anthrazit Ansichtsfläche ausgewaschen Der Einheitspreis enthält die Lieferung sämtlicher Materialien und Nebenarbeiten, sofern in nachfolgenden Pos. nicht anders vermerkt. Herstellernachweis: Basamentwerke Böcke GmbH |  |  |  |  |

| Pos. | Stückzahl | ## Unverbindlicher Ausschreibungstext | #### Preis je Einheit |  | Gesamtbetrag |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | € | Cent | € | Cent |
| 001 | .......m | # Lieferung # Böcke Basament anthrazit # Einfahrtsschwellen Typ I ##### Anschlussstein 30 x 23/16 x 50 cm rechts und links Ausführung: Basament -anthrazit Herstellung: Angepasster Übergangsstein vom Hochbordstein zur Einfahrtsschwelle Typ I Einfahrtsbreite 30 mm Höhe Bordsteinvorderkante 23/16 mm Höhe im Ausfahrtsbereich 23 mm Länge in der Bordsteinflucht 50 mm Verkehrsfläche fahrdynamisch geneigt Aus Basaltsplitt und quarzhaltigem Natursand Ansichtsflächen ausgewaschen Typ: D-U-I nach DIN EN 1340 / DIN 483 Einbau: fach- und Norm gerecht gemäß ZTVP-StB, DIN 18318 und VOB. Teil C: Allgemeine Technische Vertragsbedingungen für Bauleistungen (ATV); Straßenbauarbeiten, Pflasterdecken und Plattenbeläge. Anschlussstein 30x23/16x50 cm liefern und höhen- und fluchtgerecht auf 20 cm starker Betonbettung aus C12/C15 einschl. ca. 15 cm starker Rückenstütze im Ausfahrbereich aus gleichem Beton auf profilgemäßer Tragschicht mit Fuge versetzen Technische Angaben: Höhe: 23/16 cm Breite: 30 cm Länge: 50 cm Verlegebett: objektabhängig Ausführung: Basament anthrazit Ansichtsfläche ausgewaschen Der Einheitspreis enthält die Lieferung sämtlicher Materialien und Nebenarbeiten, sofern in nachfolgenden Pos. nicht anders vermerkt. Herstellernachweis: Basamentwerke Böcke GmbH |  |  |  |  |

| Pos. | Stückzahl | ## Unverbindlicher Ausschreibungstext | #### Preis je Einheit |  | Gesamtbetrag |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | € | Cent | € | Cent |
| 001 | .......m | # Lieferung # Böcke Perlton Quarz # Einfahrtsschwellen Typ I ##### Mittelstein 30 x 16/23 x 50 cm Ausführung: Perlton -Quarz Herstellung: Einfahrtsbreite 30 mm Höhe Bordsteinvorderkante 16 mm Höhe im Ausfahrtsbereich 23 mm Länge in der Bordsteinflucht 50 mm Verkehrsfläche fahrdynamisch geneigt Aus Quarzkies und quarzhaltigem Natursand Körnung 2/4 Ansichtsflächen ausgewaschen Typ: D-U-I nach DIN EN 1340 / DIN 483 Einbau: fach- und Norm gerecht gemäß ZTVP-StB, DIN 18318 und VOB. Teil C: Allgemeine Technische Vertragsbedingungen für Bauleistungen (ATV); Straßenbauarbeiten, Pflasterdecken und Plattenbeläge. Einfahrtsschwelle 30x16/23x50 cm liefern und höhen- und fluchtgerecht auf 20 cm starker Betonbettung aus C12/C15 einschl. ca. 15 cm starker Rückenstütze im Ausfahrbereich aus gleichem Beton auf profilgemäßer Tragschicht mit Fuge versetzen Technische Angaben: Höhe: 16/23 cm Breite: 30 cm Länge: 50 cm Verlegebett: objektabhängig Ausführung: Perlton Quarz Ansichtsfläche ausgewaschen Der Einheitspreis enthält die Lieferung sämtlicher Materialien und Nebenarbeiten, sofern in nachfolgenden Pos. nicht anders vermerkt. Herstellernachweis: Basamentwerke Böcke GmbH |  |  |  |  |

| Pos. | Stückzahl | ## Unverbindlicher Ausschreibungstext | #### Preis je Einheit |  | Gesamtbetrag |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | € | Cent | € | Cent |
| 001 | .......m | # Lieferung # Böcke Perlton Quarz # Einfahrtsschwellen Typ I ##### Anschlussstein 30 x 23/16 x 50 cm rechts und links Ausführung: Perlton -Quarz Herstellung: Angepasster Übergangsstein vom Hochbordstein zur Einfahrtsschwelle Typ I Einfahrtsbreite 30 mm Höhe Bordsteinvorderkante 23/16 mm Höhe im Ausfahrtsbereich 23 mm Länge in der Bordsteinflucht 50 mm Verkehrsfläche fahrdynamisch geneigt Aus Quarzkies und quarzhaltigem Natursand Körnung 2/4 Ansichtsflächen ausgewaschen Typ: D-U-I nach DIN EN 1340 / DIN 483 Einbau: fach- und Norm gerecht gemäß ZTVP-StB, DIN 18318 und VOB. Teil C: Allgemeine Technische Vertragsbedingungen für Bauleistungen (ATV); Straßenbauarbeiten, Pflasterdecken und Plattenbeläge. Anschlussstein 30x23/16x50 cm liefern und höhen- und fluchtgerecht auf 20 cm starker Betonbettung aus C12/C15 einschl. ca. 15 cm starker Rückenstütze im Ausfahrbereich aus gleichem Beton auf profilgemäßer Tragschicht mit Fuge versetzen Technische Angaben: Höhe: 23/16 cm Breite: 30 cm Länge: 50 cm Verlegebett: objektabhängig Ausführung: Perlton Quarz Ansichtsfläche ausgewaschen Der Einheitspreis enthält die Lieferung sämtlicher Materialien und Nebenarbeiten, sofern in nachfolgenden Pos. nicht anders vermerkt. Herstellernachweis: Basamentwerke Böcke GmbH |  |  |  |  |