| Pos. | Stückzahl | ## Ausschreibungstext | #### Preis je Einheit |  | Gesamtbetrag |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | € | Cent | € | Cent |
| 001 | .......m | # Lieferung # Böcke Granoment grau # Einfahrtsschwellen Typ II ##### Mittelstein 44 x 6/16 x 50 cm Ausführung: Granoment -grau Herstellung: Einfahrtsbreite 44 mm Höhe Bordsteinvorderkante 6 mm Höhe im Ausfahrtsbereich 16 mm Länge in der Bordsteinflucht 50 mm Verkehrsfläche fahrdynamisch geneigt Aus Beton mit Basaltvorsatz Ansichtsflächen nicht ausgewaschen Typ: D-U-I nach DIN EN 1340 / DIN 483 Einbau: fach- und Norm gerecht gemäß ZTVP-StB, DIN 18318 und VOB. Teil C: Allgemeine Technische Vertragsbedingungen für Bauleistungen (ATV); Straßenbauarbeiten, Pflasterdecken und Plattenbeläge. Einfahrtsschwelle 44x6/16x50 cm liefern und höhen- und fluchtgerecht auf 20 cm starker Betonbettung aus C12/C15 einschl. ca. 15 cm starker Rückenstütze im Ausfahrbereich aus gleichem Beton auf profilgemäßer Tragschicht mit Fuge versetzen Technische Angaben: Höhe: 6/16 cm Breite: 44 cm Länge: 50 cm Verlegebett: objektabhängig Ausführung: Beton grau Ansichtsfläche nicht ausgewaschen Der Einheitspreis enthält die Lieferung sämtlicher Materialien und Nebenarbeiten, sofern in nachfolgenden Pos. nicht anders vermerkt. Herstellernachweis: Basamentwerke Böcke GmbH |  |  |  |  |

| Pos. | Stückzahl | ## Ausschreibungstext | #### Preis je Einheit |  | Gesamtbetrag |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | € | Cent | € | Cent |
| 001 | .......Stück | # Lieferung # Böcke Granoment grau # Einfahrtsschwellen Typ II ##### Anschlussstein 44 x 16/6 x 50 cm rechts und links Ausführung: Granoment -grau Herstellung: Angepasster Übergangstein vom Hochbordstein zur Einfahrtsschwelle Typ II Einfahrtsbreite 44 mm Höhe Bordsteinvorderkante 16/6 mm Höhe im Ausfahrtsbereich 16 mm Länge in der Bordsteinflucht 50 mm Verkehrsfläche fahrdynamisch geneigt Aus Beton mit Basaltvorsatz Ansichtsflächen nicht ausgewaschen Typ: D-U-I nach DIN EN 1340 / DIN 483 Einbau: fach- und Norm gerecht gemäß ZTVP-StB, DIN 18318 und VOB. Teil C: Allgemeine Technische Vertragsbedingungen für Bauleistungen (ATV); Straßenbauarbeiten, Pflasterdecken und Plattenbeläge. Anschlussstein 44x16/6x50 cm liefern und höhen- und fluchtgerecht auf 20 cm starker Betonbettung aus C12/C15 einschl. ca. 15 cm starker Rückenstütze im Ausfahrbereich aus gleichem Beton auf profilgemäßer Tragschicht mit Fuge versetzen Technische Angaben: Höhe: 16/6 cm Breite: 44 cm Länge: 50 cm Verlegebett: objektabhängig Ausführung: Beton grau Ansichtsfläche nicht ausgewaschen Der Einheitspreis enthält die Lieferung sämtlicher Materialien und Nebenarbeiten, sofern in nachfolgenden Pos. nicht anders vermerkt. Herstellernachweis: Basamentwerke Böcke GmbH |  |  |  |  |

| Pos. | Stückzahl | ## Ausschreibungstext | #### Preis je Einheit |  | Gesamtbetrag |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | € | Cent | € | Cent |
| 001 | .......m | # Lieferung # Böcke Basament anthrazit # Einfahrtsschwellen Typ II ##### Mittelstein 44 x 6/16 x 50 cm Ausführung: Basament -anthrazit Herstellung: Einfahrtsbreite 44 mm Höhe Bordsteinvorderkante 6 mm Höhe im Ausfahrtsbereich 16 mm Länge in der Bordsteinflucht 50 mm Verkehrsfläche fahrdynamisch geneigt Aus Basaltsplitt und quarzhaltigem Natursand Ansichtsflächen ausgewaschen Typ: D-U-I nach DIN EN 1340 / DIN 483 Einbau: fach- und Norm gerecht gemäß ZTVP-StB, DIN 18318 und VOB. Teil C: Allgemeine Technische Vertragsbedingungen für Bauleistungen (ATV); Straßenbauarbeiten, Pflasterdecken und Plattenbeläge. Einfahrtsschwelle 44x6/16x50 cm liefern und höhen- und fluchtgerecht auf 20 cm starker Betonbettung aus C12/C15 einschl. ca. 15 cm starker Rückenstütze im Ausfahrbereich aus gleichem Beton auf profilgemäßer Tragschicht mit Fuge versetzen Technische Angaben: Höhe: 6/16 cm Breite: 44 cm Länge: 50 cm Verlegebett: objektabhängig Ausführung: Basament anthrazit Ansichtsfläche ausgewaschen Der Einheitspreis enthält die Lieferung sämtlicher Materialien und Nebenarbeiten, sofern in nachfolgenden Pos. nicht anders vermerkt. Herstellernachweis: Basamentwerke Böcke GmbH |  |  |  |  |

| Pos. | Stückzahl | ## Unverbindlicher Ausschreibungstext | #### Preis je Einheit |  | Gesamtbetrag |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | € | Cent | € | Cent |
| 001 | .......m | # Lieferung # Böcke Basament anthrazit # Einfahrtsschwellen Typ II ##### Anschlussstein 44 x 16/6 x 50 cm rechts und links Ausführung: Basament -anthrazit Herstellung: Angepasster Übergangsstein vom Hochbordstein zur Einfahrtsschwelle Typ II Einfahrtsbreite 44 mm Höhe Bordsteinvorderkante 16/6 mm Höhe im Ausfahrtsbereich 16 mm Länge in der Bordsteinflucht 50 mm Verkehrsfläche fahrdynamisch geneigt Aus Basaltsplitt und quarzhaltigem Natursand Ansichtsflächen ausgewaschen Typ: D-U-I nach DIN EN 1340 / DIN 483 Einbau: fach- und Norm gerecht gemäß ZTVP-StB, DIN 18318 und VOB. Teil C: Allgemeine Technische Vertragsbedingungen für Bauleistungen (ATV); Straßenbauarbeiten, Pflasterdecken und Plattenbeläge. Anschlussstein 44x16/6x50 cm liefern und höhen- und fluchtgerecht auf 20 cm starker Betonbettung aus C12/C15 einschl. ca. 15 cm starker Rückenstütze im Ausfahrbereich aus gleichem Beton auf profilgemäßer Tragschicht mit Fuge versetzen Technische Angaben: Höhe: 16/6 cm Breite: 44 cm Länge: 50 cm Verlegebett: objektabhängig Ausführung: Basament anthrazit Ansichtsfläche ausgewaschen Der Einheitspreis enthält die Lieferung sämtlicher Materialien und Nebenarbeiten, sofern in nachfolgenden Pos. nicht anders vermerkt. Herstellernachweis: Basamentwerke Böcke GmbH |  |  |  |  |

| Pos. | Stückzahl | ## Ausschreibungstext | #### Preis je Einheit |  | Gesamtbetrag |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | € | Cent | € | Cent |
| 001 | .......m | # Lieferung # Böcke Perlton Quarz # Einfahrtsschwellen Typ II ##### Mittelstein 44 x 6/16 x 50 cm Ausführung: Perlton -Quarz Herstellung: Einfahrtsbreite 44 mm Höhe Bordsteinvorderkante 6 mm Höhe im Ausfahrtsbereich 16 mm Länge in der Bordsteinflucht 50 mm Verkehrsfläche fahrdynamisch geneigt Aus Quarzkies und quarzhaltigem Natursand Körnung 2/4 Ansichtsflächen ausgewaschen Typ: D-U-I nach DIN EN 1340 / DIN 483 Einbau: fach- und Norm gerecht gemäß ZTVP-StB, DIN 18318 und VOB. Teil C: Allgemeine Technische Vertragsbedingungen für Bauleistungen (ATV); Straßenbauarbeiten, Pflasterdecken und Plattenbeläge. Einfahrtsschwelle 44x6/16x50 cm liefern und höhen- und fluchtgerecht auf 20 cm starker Betonbettung aus C12/C15 einschl. ca. 15 cm starker Rückenstütze im Ausfahrbereich aus gleichem Beton auf profilgemäßer Tragschicht mit Fuge versetzen Technische Angaben: Höhe: 6/16 cm Breite: 44 cm Länge: 50 cm Verlegebett: objektabhängig Ausführung: Perlton Quarz Ansichtsfläche ausgewaschen Der Einheitspreis enthält die Lieferung sämtlicher Materialien und Nebenarbeiten, sofern in nachfolgenden Pos. nicht anders vermerkt. Herstellernachweis: Basamentwerke Böcke GmbH |  |  |  |  |

| Pos. | Stückzahl | ## Unverbindlicher Ausschreibungstext | #### Preis je Einheit |  | Gesamtbetrag |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | € | Cent | € | Cent |
| 001 | .......m | # Lieferung # Böcke Perlton Quarz # Einfahrtsschwellen Typ II ##### Anschlussstein 44 x 16/6 x 50 cm rechts und links Ausführung: Perlton -Quarz Herstellung: Angepasster Übergangsstein vom Hochbordstein zur Einfahrtsschwelle Typ II Einfahrtsbreite 44 mm Höhe Bordsteinvorderkante 16/6 mm Höhe im Ausfahrtsbereich 16 mm Länge in der Bordsteinflucht 50 mm Verkehrsfläche fahrdynamisch geneigt Aus Quarzkies und quarzhaltigem Natursand Körnung 2/4 Ansichtsflächen ausgewaschen Typ: D-U-I nach DIN EN 1340 / DIN 483 Einbau: fach- und Norm gerecht gemäß ZTVP-StB, DIN 18318 und VOB. Teil C: Allgemeine Technische Vertragsbedingungen für Bauleistungen (ATV); Straßenbauarbeiten, Pflasterdecken und Plattenbeläge. Anschlussstein 44x16/6x50 cm liefern und höhen- und fluchtgerecht auf 20 cm starker Betonbettung aus C12/C15 einschl. ca. 15 cm starker Rückenstütze im Ausfahrbereich aus gleichem Beton auf profilgemäßer Tragschicht mit Fuge versetzen Technische Angaben: Höhe: 16/6 cm Breite: 44 cm Länge: 50 cm Verlegebett: objektabhängig Ausführung: Perlton Quarz Ansichtsfläche ausgewaschen Der Einheitspreis enthält die Lieferung sämtlicher Materialien und Nebenarbeiten, sofern in nachfolgenden Pos. nicht anders vermerkt. Herstellernachweis: Basamentwerke Böcke GmbH |  |  |  |  |