| Pos. | Stückzahl | ## Ausschreibungstext | #### Preis je Einheit |  | Gesamtbetrag |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | € | Cent | € | Cent |
| 001 | .......m | # Lieferung # Böcke Granoment grau # Einfahrtsschwellen Typ IV ##### Mittelstein 45 x 14/22 x 30 cm Ausführung: Granoment -grau Herstellung: Einfahrtsbreite 45 mm Höhe Bordsteinvorderkante 14 mm Höhe im Ausfahrtsbereich 22 mm Länge in der Bordsteinflucht 30 mm Verkehrsfläche fahrdynamisch geneigt Aus Beton mit Basaltvorsatz Ansichtsflächen nicht ausgewaschen Typ: D-U-I nach DIN EN 1340 / DIN 483 Einbau: fach- und Norm gerecht gemäß ZTVP-StB, DIN 18318 und VOB. Teil C: Allgemeine Technische Vertragsbedingungen für Bauleistungen (ATV); Straßenbauarbeiten, Pflasterdecken und Plattenbeläge. Einfahrtsschwelle 45x14/22x30 cm liefern und höhen- und fluchtgerecht auf 20 cm starker Betonbettung aus C12/C15 einschl. ca. 15 cm starker Rückenstütze im Ausfahrbereich aus gleichem Beton auf profilgemäßer Tragschicht mit Fuge versetzen Technische Angaben: Höhe: 14/22 cm Breite: 45 cm Länge: 30 cm Verlegebett: objektabhängig Ausführung: Beton grau Ansichtsfläche nicht ausgewaschen Der Einheitspreis enthält die Lieferung sämtlicher Materialien und Nebenarbeiten, sofern in nachfolgenden Pos. nicht anders vermerkt. Herstellernachweis: Basamentwerke Böcke GmbH |  |  |  |  |

| Pos. | Stückzahl | ## Ausschreibungstext | #### Preis je Einheit |  | Gesamtbetrag |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | € | Cent | € | Cent |
| 001 | .......Stück | # Lieferung # Böcke Granoment grau # Einfahrtsschwellen Typ IV ##### Anschlussstein 45 x 22/14 x 30 cm rechts und links Ausführung: Granoment -grau Herstellung: Angepasster Übergangstein vom Hochbordstein zur Einfahrtsschwelle Typ IV Einfahrtsbreite 45 mm Höhe Bordsteinvorderkante 22/14 mm Höhe im Ausfahrtsbereich 22 mm Länge in der Bordsteinflucht 30 mm Verkehrsfläche fahrdynamisch geneigt Aus Beton mit Basaltvorsatz Ansichtsflächen nicht ausgewaschen Typ: D-U-I nach DIN EN 1340 / DIN 483 Einbau: fach- und Norm gerecht gemäß ZTVP-StB, DIN 18318 und VOB. Teil C: Allgemeine Technische Vertragsbedingungen für Bauleistungen (ATV); Straßenbauarbeiten, Pflasterdecken und Plattenbeläge. Anschlussstein 45x22/14x30 cm liefern und höhen- und fluchtgerecht auf 20 cm starker Betonbettung aus C12/C15 einschl. ca. 15 cm starker Rückenstütze im Ausfahrbereich aus gleichem Beton auf profilgemäßer Tragschicht mit Fuge versetzen Technische Angaben: Höhe: 22/14 cm Breite: 45 cm Länge: 30 cm Verlegebett: objektabhängig Ausführung: Beton grau Ansichtsfläche nicht ausgewaschen Der Einheitspreis enthält die Lieferung sämtlicher Materialien und Nebenarbeiten, sofern in nachfolgenden Pos. nicht anders vermerkt. Herstellernachweis: Basamentwerke Böcke GmbH |  |  |  |  |

| Pos. | Stückzahl | ## Ausschreibungstext | #### Preis je Einheit |  | Gesamtbetrag |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | € | Cent | € | Cent |
| 001 | .......m | # Lieferung # Böcke Basament anthrazit # Einfahrtsschwellen Typ IV ##### Mittelstein 45 x 14/22 x 30 cm Ausführung: Basament -anthrazit Herstellung: Einfahrtsbreite 45 mm Höhe Bordsteinvorderkante 14 mm Höhe im Ausfahrtsbereich 22 mm Länge in der Bordsteinflucht 30 mm Verkehrsfläche fahrdynamisch geneigt Aus Basaltsplitt und quarzhaltigem Natursand Ansichtsflächen ausgewaschen Typ: D-U-I nach DIN EN 1340 / DIN 483 Einbau: fach- und Norm gerecht gemäß ZTVP-StB, DIN 18318 und VOB. Teil C: Allgemeine Technische Vertragsbedingungen für Bauleistungen (ATV); Straßenbauarbeiten, Pflasterdecken und Plattenbeläge. Einfahrtsschwelle 45x14/22x30 cm liefern und höhen- und fluchtgerecht auf 20 cm starker Betonbettung aus C12/C15 einschl. ca. 15 cm starker Rückenstütze im Ausfahrbereich aus gleichem Beton auf profilgemäßer Tragschicht mit Fuge versetzen Technische Angaben: Höhe: 14/22 cm Breite: 45 cm Länge: 30 cm Verlegebett: objektabhängig Ausführung: Basament anthrazit Ansichtsfläche ausgewaschen Der Einheitspreis enthält die Lieferung sämtlicher Materialien und Nebenarbeiten, sofern in nachfolgenden Pos. nicht anders vermerkt. Herstellernachweis: Basamentwerke Böcke GmbH |  |  |  |  |

| Pos. | Stückzahl | ## Ausschreibungstext | #### Preis je Einheit |  | Gesamtbetrag |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | € | Cent | € | Cent |
| 001 | .......m | # Lieferung # Böcke Basament anthrazit # Einfahrtsschwellen Typ IV ##### Anschlussstein 45 x 22/14 x 30 cm rechts und links Ausführung: Basament -anthrazit Herstellung: Angepasster Übergangsstein vom Hochbordstein zur Einfahrtsschwelle Typ IV Einfahrtsbreite 45 mm Höhe Bordsteinvorderkante 22/14 mm Höhe im Ausfahrtsbereich 22 mm Länge in der Bordsteinflucht 30 mm Verkehrsfläche fahrdynamisch geneigt Aus Basaltsplitt und quarzhaltigem Natursand Ansichtsflächen ausgewaschen Typ: D-U-I nach DIN EN 1340 / DIN 483 Einbau: fach- und Norm gerecht gemäß ZTVP-StB, DIN 18318 und VOB. Teil C: Allgemeine Technische Vertragsbedingungen für Bauleistungen (ATV); Straßenbauarbeiten, Pflasterdecken und Plattenbeläge. Anschlussstein 45x22/14x30 cm liefern und höhen- und fluchtgerecht auf 20 cm starker Betonbettung aus C12/C15 einschl. ca. 15 cm starker Rückenstütze im Ausfahrbereich aus gleichem Beton auf profilgemäßer Tragschicht mit Fuge versetzen Technische Angaben: Höhe: 22/14 cm Breite: 45 cm Länge: 30 cm Verlegebett: objektabhängig Ausführung: Basament anthrazit Ansichtsfläche ausgewaschen Der Einheitspreis enthält die Lieferung sämtlicher Materialien und Nebenarbeiten, sofern in nachfolgenden Pos. nicht anders vermerkt. Herstellernachweis: Basamentwerke Böcke GmbH |  |  |  |  |

| Pos. | Stückzahl | ## Ausschreibungstext | #### Preis je Einheit |  | Gesamtbetrag |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | € | Cent | € | Cent |
| 001 | .......m | # Lieferung # Böcke Perlton Quarz # Einfahrtsschwellen Typ IV ##### Mittelstein 45 x 14/22 x 30 cm Ausführung: Perlton -Quarz Herstellung: Einfahrtsbreite 45 mm Höhe Bordsteinvorderkante 14 mm Höhe im Ausfahrtsbereich 22 mm Länge in der Bordsteinflucht 30 mm Verkehrsfläche fahrdynamisch geneigt Aus Quarzkies und quarzhaltigem Natursand Körnung 2/4 Ansichtsflächen ausgewaschen Typ: D-U-I nach DIN EN 1340 / DIN 483 Einbau: fach- und Norm gerecht gemäß ZTVP-StB, DIN 18318 und VOB. Teil C: Allgemeine Technische Vertragsbedingungen für Bauleistungen (ATV); Straßenbauarbeiten, Pflasterdecken und Plattenbeläge. Einfahrtsschwelle 45x14/22x30 cm liefern und höhen- und fluchtgerecht auf 20 cm starker Betonbettung aus C12/C15 einschl. ca. 15 cm starker Rückenstütze im Ausfahrbereich aus gleichem Beton auf profilgemäßer Tragschicht mit Fuge versetzen Technische Angaben: Höhe: 14/22 cm Breite: 45 cm Länge: 30 cm Verlegebett: objektabhängig Ausführung: Perlton Quarz Ansichtsfläche ausgewaschen Der Einheitspreis enthält die Lieferung sämtlicher Materialien und Nebenarbeiten, sofern in nachfolgenden Pos. nicht anders vermerkt. Herstellernachweis: Basamentwerke Böcke GmbH |  |  |  |  |

| Pos. | Stückzahl | ## Ausschreibungstext | #### Preis je Einheit |  | Gesamtbetrag |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | € | Cent | € | Cent |
| 001 | .......m | # Lieferung # Böcke Perlton Quarz # Einfahrtsschwellen Typ IV ##### Anschlussstein 45 x 22/14 x 30 cm rechts und links Ausführung: Perlton -Quarz Herstellung: Angepasster Übergangsstein vom Hochbordstein zur Einfahrtsschwelle Typ IV Einfahrtsbreite 45 mm Höhe Bordsteinvorderkante 22/14 mm Höhe im Ausfahrtsbereich 22 mm Länge in der Bordsteinflucht 30 mm Verkehrsfläche fahrdynamisch geneigt Aus Quarzkies und quarzhaltigem Natursand Körnung 2/4 Ansichtsflächen ausgewaschen Typ: D-U-I nach DIN EN 1340 / DIN 483 Einbau: fach- und Norm gerecht gemäß ZTVP-StB, DIN 18318 und VOB. Teil C: Allgemeine Technische Vertragsbedingungen für Bauleistungen (ATV); Straßenbauarbeiten, Pflasterdecken und Plattenbeläge. Anschlussstein 45x22/14x30 cm liefern und höhen- und fluchtgerecht auf 20 cm starker Betonbettung aus C12/C15 einschl. ca. 15 cm starker Rückenstütze im Ausfahrbereich aus gleichem Beton auf profilgemäßer Tragschicht mit Fuge versetzen Technische Angaben: Höhe: 22/14 cm Breite: 45 cm Länge: 30 cm Verlegebett: objektabhängig Ausführung: Perlton Quarz Ansichtsfläche ausgewaschen Der Einheitspreis enthält die Lieferung sämtlicher Materialien und Nebenarbeiten, sofern in nachfolgenden Pos. nicht anders vermerkt. Herstellernachweis: Basamentwerke Böcke GmbH |  |  |  |  |