| Pos. | Stückzahl | ## Unverbindlicher Ausschreibungstext | #### Preis je Einheit |  | Gesamtbetrag |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | € | Cent | € | Cent |
| 001 | ..........m | # Lieferung # Böcke Granoment grau # Flachbordstein F15 30/28/50 Ausführung: Granoment -grau Herstellung: schräge Ansichtsfläche an der oberen Längskante: 130 mm vertikal und 200 mm horizontal Aus Beton mit Basaltvorsatz Ansichtsflächen nicht ausgewaschen Typ: D-T-I nach DIN EN 1340 / DIN 483 Einbau: Fach- und Normgerecht gemäß ZTVP-StB, DIN 18318 und VOB. Teil C: Allgemeine Technische Vertragsbedingungen für Bauleistungen (ATV); Straßenbauarbeiten, Pflasterdecken und Plattenbeläge. Flachbord F15 30/28/50 cm liefern und höhen- und fluchtgerecht auf 20 cm starker Betonbettung aus C12/C15 einschl. Rückenstütze aus gleichem Beton auf profilgemäßer Tragschicht mit Fuge versetzen Technische Angaben: Höhe: 28 cm Tiefe: 10/30 cm Länge: 50 cm Verlegebett: objektabhängig Ausführung: Granoment grau Ansichtsfläche nicht ausgewaschen Der Einheitspreis enthält die Lieferung sämtlicher Materialien und Nebenarbeiten, sofern in nachfolgenden Pos. nicht anders vermerkt. Herstellernachweis: Basamentwerke Böcke GmbH |  |  |  |  |

| Pos. | Stückzahl | ## Unverbindlicher Ausschreibungstext | #### Preis je Einheit |  | Gesamtbetrag |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | € | Cent | € | Cent |
| 001 | ..........m | # Lieferung # Böcke Dyckerhoff weiß # Flachbordstein F15 30/28/50 Ausführung: Dyckerhoff weiß Herstellung: schräge Ansichtsfläche an der oberen Längskante: 130 mm vertikal und 200 mm horizontal Aus Quarzkies und quarzhaltigem Natursand Ansichtsflächen zusätzlich mit weißem Anstrich Typ: D-T-I nach DIN EN 1340 / DIN 483 Einbau: Fach- und Normgerecht gemäß ZTVP-StB, DIN 18318 und VOB. Teil C: Allgemeine Technische Vertragsbedingungen für Bauleistungen (ATV); Straßenbauarbeiten, Pflasterdecken und Plattenbeläge. Flachbord F15 30/28/50 cm liefern und höhen- und fluchtgerecht auf 20 cm starker Betonbettung aus C12/C15 einschl. Rückenstütze aus gleichem Beton auf profilgemäßer Tragschicht mit Fuge versetzen Technische Angaben: Höhe: 25 cm Tiefe: 10/30 cm Länge: 50 cm Verlegebett: objektabhängig Ausführung: Dyckerhoff weiß Ansichtsfläche mit zusätzlichem Anstrich Der Einheitspreis enthält die Lieferung sämtlicher Materialien und Nebenarbeiten, sofern in nachfolgenden Pos. nicht anders vermerkt. Herstellernachweis: Basamentwerke Böcke GmbH |  |  |  |  |