| Pos. | Stückzahl | ## Unverbindlicher Ausschreibungstext | #### Preis je Einheit |  | Gesamtbetrag |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | € | Cent | € | Cent |
| 001 | ..........Stück | # Lieferung # Böcke Dykerhoff weiß # Leitstein für Kreisverkehr 25/33/35 cm Ausführung: Dykerhoff weiß mit 5 cm schrägen Anfahrtsneigung Herstellung: Aus Quarzkies und quarzhaltigem Natursand Vorsatz in Dykerhoff weiß Zement Ansichtsflächen zusätzlich mit weißem Anstrich Typ: D-T-I nach DIN EN 1340 / DIN 483 Einbau: Fach- und Normgerecht gemäß ZTVP-StB, DIN 18318 und VOB. Teil C: Allgemeine Technische Vertragsbedingungen für Bauleistungen (ATV); Straßenbauarbeiten, Pflasterdecken und Plattenbeläge. Leitstein 25/33/35 cm liefern und höhen- und fluchtgerecht auf 20 cm starker Betonbettung aus C12/C15 einschl. Rückenstütze aus gleichem Beton auf profilgemäßer Tragschicht mit Fuge versetzen Technische Angaben: Höhe: 35 cm Tiefe: 25 cm Länge: 33 cm Verlegebett: objektabhängig Ausführung: Dyckerhoff weiß Ansichtsfläche mit zusätzlichem weißen Anstrich Der Einheitspreis enthält die Lieferung sämtlicher Materialien und Nebenarbeiten, sofern in nachfolgenden Pos. nicht anders vermerkt. Herstellernachweis: Basamentwerke Böcke GmbH |  |  |  |  |

| Pos. | Stückzahl | ## Unverbindlicher Ausschreibungstext | #### Preis je Einheit |  | Gesamtbetrag |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | € | Cent | € | Cent |
| 001 | ..........Stück | # Lieferung # Böcke Dyckerhoff weiß # Leitstein für Kreisverkehr 25/15/33/35/30 cm Ausführung: Dykerhoff weiß mit 10 cm seitlicher Abschrägung (Anfahrtsneigung) Herstellung: Aus Quarzkies und quarzhaltigem Natursand Vorsatz in Dykerhoff weiß Zement Ansichtsflächen zusätzlich mit weißem Anstrich Typ: D-T-I nach DIN EN 1340 / DIN 483 Einbau: Fach- und Normgerecht gemäß ZTVP-StB, DIN 18318 und VOB. Teil C: Allgemeine Technische Vertragsbedingungen für Bauleistungen (ATV); Straßenbauarbeiten, Pflasterdecken und Plattenbeläge. Abgeschrägter Leitstein 2515//33/35/30 cm liefern und höhen- und fluchtgerecht auf 20 cm starker Betonbettung aus C12/C15 einschl. Rückenstütze aus gleichem Beton auf profilgemäßer Tragschicht mit Fuge versetzen Technische Angaben: Höhe: 35/30 cm Tiefe: 25/15 cm Länge: 33 cm Gewicht: 53 kg Verlegebett: objektabhängig Ausführung: Dyckerhoff weiß Ansichtsfläche mit zusätzlichem weißen Anstrich Der Einheitspreis enthält die Lieferung sämtlicher Materialien und Nebenarbeiten, sofern in nachfolgenden Pos. nicht anders vermerkt. Herstellernachweis: Basamentwerke Böcke GmbH |  |  |  |  |