| Pos. | Stückzahl | ## Unverbindlicher Ausschreibungstext | #### Preis je Einheit |  | Gesamtbetrag |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | € | Cent | € | Cent |
| 001 | ..........qm | # Lieferung und Herstellung von # Böcke # Orientierungsplatte mit diagonaler Noppenstruktur 30/30/8 Ausführung: Betonnoppenplatte mit Weißzementvorsatz und Weißauflage, gefast, Fugenbreite ca. 3-5 mm, Format (Raster) 30x30 cm, Stärke 8 cm, 32 Noppen in diagonaler Anordnung, Noppenabstand: Scheitelpunkte benachbarter Noppen 75 mm, Noppenbreite 35 mm, Noppenhöhe 5 mm, zur taktilen und optischen Orientierung als Bodenindikator gemäß DIN 32984 und Pflasterstein nach DIN EN 1338 Qualität DIK Farbe: weiss (Ansichtfläche zusätzlich mit Weißauflage) Herstellung: Beton mit Natursteinvorsatz zweischichtig, Vorsatz mit Weißzement Einbau: fach- und Norm gerecht gemäß ZTVP-StB, DIN 18318 und VOB. Teil C: Allgemeine Technische Vertragsbedingungen für Bauleistungen (ATV); Straßenbauarbeiten, Pflasterdecken und Plattenbeläge. Noppenplatte 30/30/8 cm liefern, höhen- und fluchtgerecht auf standfester gemäß ZTVT eingebauter Tragschicht, sowie auf im verdichteten Zustand 3 - 5 cm starker Bettung aus dauerhaft wasserdurchlässigem Bettungsmaterial ( z.B. gebrochenem Baustoffgemisch 0/5 mm) mit 3 - 5 mm umlaufender Fuge fachgerecht verlegen. Fugenfüllung unter o.g. Vorschriften mit Fugenschlussmaterial 0/2 mm. Produkt bitte nicht abrütteln Herstellernachweis: Basamentwerke Böcke GmbH Von-Trotha-Straße 143 46149 Oberhausen Telefon: 0208/6909-0 Telefax: 0208/6909-111 www.boecke.de info@boecke.de |  |  |  |  |