| Pos. | Stückzahl | ## Ausschreibungstext | Preis je Einheit |  | Gesamtbetrag |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | € | Cent | € | Cent |
| 001 | ........... m² | # Lieferung # Öko-Basament-Pflaster Herbst-flair Artikelnummern 9385, 9386, 9387 Wasserdurchlässiger Betonpflasterstein 10/20/8 cm aus haufwerksporiger Betonmischung im Farbmix Herbst-flair, in Übereinstimmung mit der DIN EN 1338 hergestellt. Verlegung nach dem Merkblatt für Flächenbefestigungen und nach DIN 18318. Das Verlegebett aus z.B. Splitt 2/5 ist profilgerecht mit dem erforderliche Gefälle herzustellen. Die Fugen sind vor dem Abrütteln mit Splitt der Körnung 1/3 einzufegen. Das Abrütteln der gesäuberten, trockenen Fläche hat grundsätzlich mit einer Hartgummischürze an der Rüttelplatte zu erfolgen. Ausführung fach- und normgerecht nach DIN 18318 und VOB. Teil C: Allgemeine Technische Vertragsbedingungen für Bauleistungen (ATV); Straßenbauarbeiten, Pflasterdecken und Plattenbeläge. Technische Angaben: Steinhöhe: 8 cm Format: 10 x 20 cm Verlegebett: objektabhängig Farbe: Farbmix Herbst-flair Der Einheitspreis enthält die Lieferung sämtlicher Materialien und Nebenarbeiten, sofern in nachfolgenden Pos. nicht anders vermerkt. Herstellernachweis: Basamentwerke Böcke GmbH Von-Trotha-Straße 143 ### D-46149 Oberhausen ### Telefon: 02 08 - 69 09-0 Telefax: 02 08 - 69 09-1 11 Internet: www.boecke.de Und die Werke: D-53842 Troisdorf-Spich D-58313 Herdecke |  |  |  |  |