| Pos. | Stückzahl | ## Unverbindlicher Ausschreibungstext | #### Preis je Einheit |  | Gesamtbetrag |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | € | Cent | € | Cent |
| 001 | .......... m | # Lieferung # Böcke # Querungsbordstein Typ II ## Schrägbord / Rollbordstein # 20/17/25/100 cm Ausführung: Granoment -grau Herstellung: # Böcke Granomentgrau Abgeschrägt mit Ausrundungsradius an der Vorderkante Typ: D-U-I nach DIN EN 1340 / DIN 483 Weitere Ausführungen: Basament–anthrazit, Perlton-Quarz, Weiß mit Weißauflage Einbau: Fach- und Normgerecht gemäß ZTVP-StB, DIN 18318 und VOB. Teil C: Allgemeine Technische Vertragsbedingungen für Bauleistungen (ATV); Straßenbauarbeiten, Pflasterdecken und Plattenbeläge. Schrägbord 20/17/25/100 cm liefern, höhen- und fluchtgerecht auf 20 cm starker Betonbettung aus C12/C15 einschl. Rückenstütze ( min. 10 cm stark und bis 10 cm unter Oberkante Pflaster) mit durchgehendem Beton auf profilgemäßer, standfester gemäß ZTVT eingebauter Tragschicht einschl. ca. 5 mm breiten Fugen versetzen. Fugenfüllung unter o.g. Vorschriften mit geeignetem Fugenschlussmaterial (objektabhängig) herstellen. Verkehrs- und Trittflächen dürfen nicht beim verdichten der Gehwegbereiche überrüttelt werden. Technische Angaben: Höhe: 20/17 cm Tiefe: 25 cm Länge: 100 cm Verlegebett: objektabhängig Ausführung: Granoment grau Der Einheitspreis enthält die Lieferung sämtlicher Materialien und Nebenarbeiten, sofern in nachfolgenden Pos. nicht anders vermerkt. Herstellernachweis: Basamentwerke Böcke GmbH |  |  |  |  |

| Pos. | Stückzahl | ## Unverbindlicher Ausschreibungstext | #### Preis je Einheit |  | Gesamtbetrag |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | € | Cent | € | Cent |
| 001 | .......... m | # Lieferung # Böcke # Querungsbordstein Typ II ## Mittelstein / Tastbordstein # 20/25/100 cm Ausführung: Weiß mit Weißzement und Weißauflage Herstellung: # Vorsatz mit Weißzement und Weißauflage Ansichtsflächen glatt mit Ausrundungsradius von R= 1 cm an der Vorderkannte Typ: D-U-I nach DIN EN 1340 / DIN 483 Weitere Ausführungen: Basament – anthrazit, Granoment -grau, Perlton - Quarz Einbau: Fach- und Normgerecht gemäß ZTVP-StB, DIN 18318 und VOB. Teil C: Allgemeine Technische Vertragsbedingungen für Bauleistungen (ATV); Straßenbauarbeiten, Pflasterdecken und Plattenbeläge. Mittelstein 20/25/100 cm liefern, höhen- und fluchtgerecht auf 20 cm starker Betonbettung aus C12/C15 einschl. Rückenstütze ( min. 10 cm stark und bis 10 cm unter Oberkante Pflaster) mit durchgehendem Beton auf profilgemäßer, standfester gemäß ZTVT eingebauter Tragschicht einschl. ca. 5 mm breiten Fugen versetzen. Fugenfüllung unter o.g. Vorschriften mit geeignetem Fugenschlussmaterial (objektabhängig) herstellen. Verkehrs- und Trittflächen dürfen nicht beim verdichten der Gehwegbereiche überrüttelt werden. Technische Angaben: Höhe: 20 cm Tiefe: 25 cm Länge: 100 cm Verlegebett: objektabhängig Ausführung: Granoment grau mit Weißzement und Weißauflage Der Einheitspreis enthält die Lieferung sämtlicher Materialien und Nebenarbeiten, sofern in nachfolgenden Pos. nicht anders vermerkt. Herstellernachweis: Basamentwerke Böcke GmbH |  |  |  |  |

| Pos. | Stückzahl | ## Unverbindlicher Ausschreibungstext | #### Preis je Einheit |  | Gesamtbetrag |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | € | Cent | € | Cent |
| 001 | .......... m | # Lieferung # Böcke # Querungsbordstein Typ II ## Anschlussstein # 23/20/25/100 cm Ausführung: Granoment -grau Herstellung: # Böcke Granomentgrau Abgeschrägt mit Ausrundungsradius an der Vorderkante Typ: D-U-I nach DIN EN 1340 / DIN 483 Weitere Ausführungen: Basament–anthrazit, Perlton-Quarz, Weiß mit Weißauflage Einbau: Fach- und Normgerecht gemäß ZTVP-StB, DIN 18318 und VOB. Teil C: Allgemeine Technische Vertragsbedingungen für Bauleistungen (ATV); Straßenbauarbeiten, Pflasterdecken und Plattenbeläge. Anschlussstein 23/20/25/100 cm liefern, höhen- und fluchtgerecht auf 20 cm starker Betonbettung aus C12/C15 einschl. Rückenstütze ( min. 10 cm stark und bis 10 cm unter Oberkante Pflaster) mit durchgehendem Beton auf profilgemäßer, standfester gemäß ZTVT eingebauter Tragschicht einschl. ca. 5 mm breiten Fugen versetzen. Fugenfüllung unter o.g. Vorschriften mit geeignetem Fugenschlussmaterial (objektabhängig) herstellen. Verkehrs- und Trittflächen dürfen nicht beim verdichten der Gehwegbereiche überrüttelt werden. Technische Angaben: Höhe: 23/20 cm Tiefe: 25 cm Länge: 100 cm Verlegebett: objektabhängig Ausführung: Granoment grau Der Einheitspreis enthält die Lieferung sämtlicher Materialien und Nebenarbeiten, sofern in nachfolgenden Pos. nicht anders vermerkt. Herstellernachweis: Basamentwerke Böcke GmbH |  |  |  |  |

| Pos. | Stückzahl | ## Unverbindlicher Ausschreibungstext | #### Preis je Einheit |  | Gesamtbetrag |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | € | Cent | € | Cent |
| 001 | .......... m | # Lieferung # Böcke # Querungsbordstein Typ II ## Absenker auf Hochbordstein 12/15 # 15/20/25/100 cm Ausführung: Granoment -grau Herstellung: # Böcke Granomentgrau Abgeschrägt mit Ausrundungsradius an der Vorderkante Typ: D-U-I nach DIN EN 1340 / DIN 483 Weitere Ausführungen: Basament–anthrazit, Perlton-Quarz, Weiß mit Weißauflage Einbau: Fach- und Normgerecht gemäß ZTVP-StB, DIN 18318 und VOB. Teil C: Allgemeine Technische Vertragsbedingungen für Bauleistungen (ATV); Straßenbauarbeiten, Pflasterdecken und Plattenbeläge. Absenker 15/20/25/100 cm liefern, höhen- und fluchtgerecht auf 20 cm starker Betonbettung aus C12/C15 einschl. Rückenstütze ( min. 10 cm stark und bis 10 cm unter Oberkante Pflaster) mit durchgehendem Beton auf profilgemäßer, standfester gemäß ZTVT eingebauter Tragschicht einschl. ca. 5 mm breiten Fugen versetzen. Fugenfüllung unter o.g. Vorschriften mit geeignetem Fugenschlussmaterial (objektabhängig) herstellen. Verkehrs- und Trittflächen dürfen nicht beim verdichten der Gehwegbereiche überrüttelt werden. Technische Angaben: Höhe: 20/15 cm Tiefe: 25 cm Länge: 100 cm Verlegebett: objektabhängig Ausführung: Granoment grau Der Einheitspreis enthält die Lieferung sämtlicher Materialien und Nebenarbeiten, sofern in nachfolgenden Pos. nicht anders vermerkt. Herstellernachweis: Basamentwerke Böcke GmbH |  |  |  |  |

| Pos. | Stückzahl | ## Unverbindlicher Ausschreibungstext | #### Preis je Einheit |  | Gesamtbetrag |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | € | Cent | € | Cent |
| 001 | .......... m | # Lieferung # Böcke # Querungsbordstein Typ II ## Absenker auf Flachbordstein F10 # 25/20/100 cm Ausführung: Weiß mit Weißauflage Herstellung: # Weiß mit Weißauflage Abgeschrägt mit Ausrundungsradius an der Vorderkante Typ: D-U-I nach DIN EN 1340 / DIN 483 Weitere Ausführungen: - Einbau: Fach- und Normgerecht gemäß ZTVP-StB, DIN 18318 und VOB. Teil C: Allgemeine Technische Vertragsbedingungen für Bauleistungen (ATV); Straßenbauarbeiten, Pflasterdecken und Plattenbeläge. Absenker 15/20/25/100 cm liefern, höhen- und fluchtgerecht auf 20 cm starker Betonbettung aus C12/C15 einschl. Rückenstütze ( min. 10 cm stark und bis 10 cm unter Oberkante Pflaster) mit durchgehendem Beton auf profilgemäßer, standfester gemäß ZTVT eingebauter Tragschicht einschl. ca. 5 mm breiten Fugen versetzen. Fugenfüllung unter o.g. Vorschriften mit geeignetem Fugenschlussmaterial (objektabhängig) herstellen. Verkehrs- und Trittflächen dürfen nicht beim verdichten der Gehwegbereiche überrüttelt werden. Technische Angaben: Höhe: 25 cm Tiefe: 20 cm Länge: 100 cm Verlegebett: objektabhängig Ausführung: Weiß mit Weißauflage Der Einheitspreis enthält die Lieferung sämtlicher Materialien und Nebenarbeiten, sofern in nachfolgenden Pos. nicht anders vermerkt. Herstellernachweis: Basamentwerke Böcke GmbH |  |  |  |  |