| Pos. | Stückzahl | ## Unverbindlicher Ausschreibungstext | #### Preis je Einheit |  | Gesamtbetrag |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | € | Cent | € | Cent |
| 001 | ..........qm | # Lieferung und Herstellung von # Böcke # Orientierungs – Rippenplatte Typ I mit Rippenprofil (Raster 60 mm) 30/30/8 Ausführung: Betonrippenplatte mit Trapezprofil, Weißzementvorsatz und Weißauflage, 1-seitig gefast in Anlehnung an DIN 1338, Fugenbreite ca. 3-5 mm, Format (Raster) 30x30 cm, Stärke 8 cm, mit 5 trapezförmigen Rippen, Rippenraster 60 mm, Rippenbreite 20 mm, Rippenhöhe 5 mm, Rillenbreite 40 mm, SRT-Wert >=60, zur taktilen und optischen Orientierung als Bodenindikator gemäß DIN 32984 und Pflasterstein nach DIN EN 1338 Qualität DIK. Farbe: weiß (Ansichtfläche zusätzlich mit Weisauflage) Herstellung: Beton mit Natursteinvorsatz zweischichtig, Vorsatz mit Weißzement Einbau: fach- und Norm gerecht gemäß ZTVP-StB, DIN 18318 und VOB. Teil C: Allgemeine Technische Vertragsbedingungen für Bauleistungen (ATV); Straßenbauarbeiten, Pflasterdecken und Plattenbeläge. Noppenplatte 30/30/8 cm liefern, höhen- und fluchtgerecht auf standfester gemäß ZTVT eingebauter Tragschicht, sowie auf im verdichteten Zustand 3 - 5 cm starker Bettung aus dauerhaft wasserdurchlässigem Bettungsmaterial ( z.B. gebrochenem Baustoffgemisch 0/5 mm) mit 3 - 5 mm umlaufender Fuge fachgerecht verlegen. Fugenfüllung unter o.g. Vorschriften mit Fugenschlussmaterial 0/2 mm. Produkt bitte nicht abrütteln Herstellernachweis: Basamentwerke Böcke GmbH Von-Trotha-Straße 143 46149 Oberhausen Telefon: 0208/6909-0 Telefax: 0208/6909-111 www.boecke.de info@boecke.de |  |  |  |  |

| Pos. | Stückzahl | ## Unverbindlicher Ausschreibungstext | #### Preis je Einheit |  | Gesamtbetrag |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | € | Cent | € | Cent |
| 001 | ..........qm | # Lieferung und Herstellung von # Böcke # Orientierungs – Rippenplatte Typ II mit Rippenprofil (Raster 50 mm) 30/30/8 Ausführung: Betonrippenplatte mit Trapezprofil, Weißzementvorsatz und Weißauflage, 1-seitig gefast in Anlehnung an DIN 1338, Fugenbreite ca. 3-5 mm, Format (Raster) 30x30 cm, Stärke 8 cm, mit 6 trapezförmigen Rippen, Rippenraster 50 mm, Rippenbreite 20 mm, Rippenhöhe 5 mm, Rillenbreite 30 mm, SRT-Wert >=60, zur taktilen und optischen Orientierung als Bodenindikator gemäß DIN 32984 und Pflasterstein nach DIN EN 1338 Qualität DIK. Farbe: weiß (Ansichtfläche zusätzlich mit Weisauflage) Herstellung: Beton mit Natursteinvorsatz zweischichtig, Vorsatz mit Weißzement Einbau: fach- und Norm gerecht gemäß ZTVP-StB, DIN 18318 und VOB. Teil C: Allgemeine Technische Vertragsbedingungen für Bauleistungen (ATV); Straßenbauarbeiten, Pflasterdecken und Plattenbeläge. Noppenplatte 30/30/8 cm liefern, höhen- und fluchtgerecht auf standfester gemäß ZTVT eingebauter Tragschicht, sowie auf im verdichteten Zustand 3 - 5 cm starker Bettung aus dauerhaft wasserdurchlässigem Bettungsmaterial ( z.B. gebrochenem Baustoffgemisch 0/5 mm) mit 3 - 5 mm umlaufender Fuge fachgerecht verlegen. Fugenfüllung unter o.g. Vorschriften mit Fugenschlussmaterial 0/2 mm. Produkt bitte nicht abrütteln Herstellernachweis: Basamentwerke Böcke GmbH Von-Trotha-Straße 143 46149 Oberhausen Telefon: 0208/6909-0 Telefax: 0208/6909-111 www.boecke.de info@boecke.de |  |  |  |  |

| Pos. | Stückzahl | ## Unverbindlicher Ausschreibungstext | #### Preis je Einheit |  | Gesamtbetrag |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | € | Cent | € | Cent |
| 001 | ..........qm | # Lieferung und Herstellung von # Böcke # Orientierungs – Rippenplatte Typ III mit Rippenprofil (Raster 50 mm) 30/30/8 Ausführung: Betonrippenplatte mit Trapezprofil, Weißzementvorsatz und Weißauflage, 1-seitig gefast in Anlehnung an DIN 1338, Fugenbreite ca. 3-5 mm, Format (Raster) 30x30 cm, Stärke 8 cm, mit 8 trapezförmigen Rippen, Rippenraster 37,5 mm, Rippenbreite 18,5 mm, Rippenhöhe 5 mm, Rillenbreite 19 mm, SRT-Wert >=60, zur taktilen und optischen Orientierung als Bodenindikator gemäß DIN 32984 und Pflasterstein nach DIN EN 1338 Qualität DIK. Farbe: weiß (Ansichtfläche zusätzlich mit Weisauflage) Herstellung: Beton mit Natursteinvorsatz zweischichtig, Vorsatz mit Weißzement Einbau: fach- und Norm gerecht gemäß ZTVP-StB, DIN 18318 und VOB. Teil C: Allgemeine Technische Vertragsbedingungen für Bauleistungen (ATV); Straßenbauarbeiten, Pflasterdecken und Plattenbeläge. Noppenplatte 30/30/8 cm liefern, höhen- und fluchtgerecht auf standfester gemäß ZTVT eingebauter Tragschicht, sowie auf im verdichteten Zustand 3 - 5 cm starker Bettung aus dauerhaft wasserdurchlässigem Bettungsmaterial ( z.B. gebrochenem Baustoffgemisch 0/5 mm) mit 3 - 5 mm umlaufender Fuge fachgerecht verlegen. Fugenfüllung unter o.g. Vorschriften mit Fugenschlussmaterial 0/2 mm. Produkt bitte nicht abrütteln Herstellernachweis: Basamentwerke Böcke GmbH Von-Trotha-Straße 143 46149 Oberhausen Telefon: 0208/6909-0 Telefax: 0208/6909-111 www.boecke.de info@boecke.de |  |  |  |  |