| Pos. | Stückzahl | ## Unverbindlicher Ausschreibungstext | #### Preis je Einheit |  | Gesamtbetrag |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | € | Cent | € | Cent |
| 001 | .......... qm | # Lieferung # Böcke Granomentanthrazit # Doppel-T-Verbundpflaster # 16,5/12/20/8 cm Ausführung: Granoment -anthrazit Herstellung: Oberfläche planmäßig eben. Umlaufende Fase an der Steinoberseite Abstandshalter an allen Steinseiten.. Vorsatz der Ansichtsfläche aus Beton mit Basaltvorsatz Weitere Formate: halbe und Anfangssteine als Ergänzungssteine Typ: D-F-K nach DIN EN 1338 / DIN 18501 Einbau: Fach- und Normgerecht gemäß ZTVP-StB, DIN 18318 und VOB. Teil C: Allgemeine Technische Vertragsbedingungen für Bauleistungen (ATV); Straßenbauarbeiten, Pflasterdecken und Plattenbeläge. I-Verbundstein 16,5/12/20/8 cm liefern und mit 4 mm (3-5 mm) Fuge, höhen- und fluchtgerecht auf im verdichteten Zustand 3-5 cm starker Pflasterbettung (nach Angabe) und profilgemäß eingebauter Tragschicht verlegen, verfugen und abrütteln. Technische Angaben: Höhe: 80 mm Breite: 165 mm Länge: 200 mm Verlegebett: objektabhängig Ausführung: Granoment anthrazit Der Einheitspreis enthält die Lieferung sämtlicher Materialien und Nebenarbeiten, sofern in nachfolgenden Pos. nicht anders vermerkt. Herstellernachweis: Basamentwerke Böcke GmbH |  |  |  |  |

| Pos. | Stückzahl | ## Unverbindlicher Ausschreibungstext | #### Preis je Einheit |  | Gesamtbetrag |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | € | Cent | € | Cent |
| 001 | .......... qm | # Lieferung # Böcke Granomentanthrazit # Doppel-T-Verbundpflaster # 16,5/12/20/10 cm Ausführung: Granoment - anthrazit Herstellung: Oberfläche planmäßig eben. Umlaufende Fase an der Steinoberseite Abstandshalter an allen Steinseiten.. Vorsatz der Ansichtsfläche aus Beton mit Basaltvorsatz Weitere Formate: halbe und Anfangssteine als Ergänzungssteine Typ: D-F-K nach DIN EN 1338 / DIN 18501 Einbau: Fach- und Normgerecht gemäß ZTVP-StB, DIN 18318 und VOB. Teil C: Allgemeine Technische Vertragsbedingungen für Bauleistungen (ATV); Straßenbauarbeiten, Pflasterdecken und Plattenbeläge. I-Verbundstein 16,5/12/20/10 cm liefern und mit 4 mm (3-5 mm) Fuge, höhen- und fluchtgerecht auf im verdichteten Zustand 3-5 cm starker Pflasterbettung (nach Angabe) und profilgemäß eingebauter Tragschicht verlegen, verfugen und abrütteln. Technische Angaben: Höhe: 100 mm Breit: 165 mm Länge: 200 mm Verlegebett: objektabhängig Ausführung: Granoment anthrazit Der Einheitspreis enthält die Lieferung sämtlicher Materialien und Nebenarbeiten, sofern in nachfolgenden Pos. nicht anders vermerkt. Herstellernachweis: Basamentwerke Böcke GmbH |  |  |  |  |

| Pos. | Stückzahl | ## Unverbindlicher Ausschreibungstext | #### Preis je Einheit |  | Gesamtbetrag |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | € | Cent | € | Cent |
| 001 | .......... qm | # Lieferung # Böcke Granomentanthrazit # Doppel-T-Verbundpflaster # 16,5/12/20/12 cm Ausführung: Granoment - anthrazit Herstellung: Oberfläche planmäßig eben. Umlaufende Fase an der Steinoberseite Abstandshalter an allen Steinseiten.. Vorsatz der Ansichtsfläche aus Beton mit Basaltvorsatz Weitere Formate: halbe und Anfangssteine als Ergänzungssteine Typ: D-F-K nach DIN EN 1338 / DIN 18501 Einbau: Fach- und Normgerecht gemäß ZTVP-StB, DIN 18318 und VOB. Teil C: Allgemeine Technische Vertragsbedingungen für Bauleistungen (ATV); Straßenbauarbeiten, Pflasterdecken und Plattenbeläge. I-Verbundstein 16,5/12/20/12 cm liefern und mit 4 mm (3-5 mm) Fuge, höhen- und fluchtgerecht auf im verdichteten Zustand 3-5 cm starker Pflasterbettung (nach Angabe) und profilgemäß eingebauter Tragschicht verlegen, verfugen und abrütteln. Technische Angaben: Höhe: 120 mm Breit: 165 mm Länge: 200 mm Verlegebett: objektabhängig Ausführung: Granoment anthrazit Der Einheitspreis enthält die Lieferung sämtlicher Materialien und Nebenarbeiten, sofern in nachfolgenden Pos. nicht anders vermerkt. Herstellernachweis: Basamentwerke Böcke GmbH |  |  |  |  |